PT 2370/3/08

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

| L.p. | Minimalne wymagane parametry techniczne. | Wypełnia Wykonawca opisując parametry techniczne (minimalne lub równoważne). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Układ napędowy: - silnik wysokoprężny o mocy min 300 kW , - urządzenie ułatwiające rozruch zimą, - Emisja spalin spełniająca minimum normę Euro - 4, - przystawka odbioru mocy fabryczna. |  |
| 2. | Podwozie: - możliwość blokady mechanizmu różnicowego, - wysokość standardowa, - siodło uniwersalne zapewniające możliwość podjęcia naczepy – cysterny typ CN – 22/13 ON Kościan rok produkcji 1988, - tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności minimum 13 t. - stopień wejścia na pomost za kabiną, - zaczep holowniczy w przednim zderzaku, - nadkola przednie i tylne. |  |
| 3. | Układ paliwowy: - zbiornik paliwa minimum 300 litrów, - zamykany korek wlewu paliwa, - podgrzewacz paliwa. |  |
| 4. | Układ wydechowy: - wylot rury wydechowej skierowany na lewą stronę i tak usytuowany aby możliwe było podłączenie systemu odprowadzania spalin. |  |
| 5. | Układ kierowniczy: - położenie koła kierownicy regulowane, - przekładniowy ze wspomaganiem hydraulicznym zgodny z dyrektywą 92/62/ EC, - zwrotność zgodna z dyrektywą 97/27/EC. |  |
| 6. | Układ hamulcowy: - system EBS, ABS, ASR, - hamulec bezpieczeństwa, - system wspomagania ruszania pod górę, - kompatybilność z układem hamulcowym naczepy. |  |
| 7. | Układ elektryczny: - wyłącznik główny prądu, - oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne kabiny standardowe, - dwie lampy oświetlenia obszaru z tyłu kabiny, - kompatybilność z układem elektrycznym naczepy. |  |
| 8. | Kabina: - jednomodułowa 2 osobowa, - dwa elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne, - kontrola spięcia naczepy , - regulacja świateł z kabiny , - spryskiwacz reflektorów . - w kabinie zamontować ładowarki wraz z osobistymi latarkami akumulatorowymi do pracy w strefach Ex – 2 kpl. |  |
| 9. | Ogumienie: - wielosezonowe terenowe, - koło zapasowe (kompletne). |  |
| 10. | Wyposażenie dodatkowe: - podnośnik hydrauliczny, - klucz do kół, - zaczep holowniczy, - drążek do podnoszenia kabiny, - komplet przewodów elektrycznych i powietrznych przystosowanych do połączenia z naczepą, - zestaw pierwszej pomocy, - trójkąt ostrzegawczy, |  |
| 11. | Sygnalizacja cofania: - światła cofania, dwie lampy włączonego biegu wstecznego, - dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego. |  |
| 12. | Środki łączności: - w kabinie zainstalować radiotelefon z wyświetlaczem alfanumerycznym, przystosowany do pracy w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc wyjściowa 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z układem antenowym, manipulator umieścić w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera - pojazd wyposażyć w radiotelefon nasobny przystosowany do pracy w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc wyjściowa 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz wraz z ładowarką, którą należy zamontować w kabinie – 1 kpl |  |
| 13. | Sygnały ostrzegawcze: - urządzenie typu belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (stroboskopowe) koloru niebieskiego z napisem podświetlanym straż z głośnikiem - Lampy błyskowe kierunkowe (stroboskopowe) niebieskie. sterowanie w kabinie . |  |
| 14. | Oznakowanie pożarnicze: - kabina koloru czerwonego RAL 3000, - zderzak i przednie nadkola koloru białego, - nakleić według załączonego wzoru, numery operacyjne z folii luminescencyjnej koloru białego, na obu stronach kabiny na drzwiach o wysokości cyfr 20 cm i na dachu kabiny o wysokości cyfr 40 cm |  |