Zarząd Powiatu Wołomińskiego

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami

dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2011”

Wołomin, czerwiec 2007 r.

1. Wprowadzenie	4

1.1.  Podstawa prawna przygotowania sprawozdania	4

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania	4

1.3. Stan formalno – prawny gospodarki odpadami na terenie powiatu	6

2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu wołomińskiego do dnia 31.12.2006	7

2.1. Odpady komunalne	7

2.1.1. Rodzaj, źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych	7

2.1.2. Zbieranie odpadów komunalnych	8

2.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych	14

2.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	19

2.1.5. Odpady wielkogabarytowe	21

2.1.6. Odpady opakowaniowe	21

2.1.7.	Odpady z oczyszczalni ścieków	23

2.2. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	24

2.3. Odpady niebezpieczne	28

2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów	31

2.4.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	31

2.4.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	34

2.5. Odpady szczególne	37

2.5.1.  Odpady zawierające PCB	37

2.5.2. Oleje odpadowe	39

2.5.3. Baterie i akumulatory	41

2.5.4. Odpady zawierające azbest	41

2.5.5.. Wyeksploatowane pojazdy	43

2.5.6. Zużyte opony	45

2.5.7. Odpady medyczne	46

2.5.8/ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową	47

2.5.9. Zwłoki zwierzęce	47

3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów	48

4. Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	50

4.1. Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na lata 2004 - 2007	50

4.2. Cele w gospodarce osadami ściekowymi na lata 2004 - 2007	56

4.3.  Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego na lata 2004 - 2007	57

4.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB	57

4.5.  Cele w gospodarce zużytymi oponami na lata 2004 - 2007	57

4.6.  Cele w gospodarce wyeksploatowanymi pojazdami na lata 2004 - 2007	58

4.7.  Cele w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na lata 2004 - 2007	58

4.8.  Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest na lata 2004 - 2007	59

4.9.  Cele w gospodarce bateriami i akumulatorami na lata 2004 - 2007	59

4.10.  Cele w gospodarce olejami odpadowymi na lata 2004 - 2007	59

4.11.  Cele w gospodarce odpadami medycznymi na lata 2004 - 2007	59

4.12. Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi na lata 2004 - 2007	60

5. Realizacja działań inwestycyjnych w pozainwestycyjnych	60

6. Ocena systemu monitoringu	64

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	70

8. Zmiany w prawodawstwie Polskim w zakresie gospodarki odpadami	71

9. Podsumowanie	74

Załącznik nr 1	78

Karty składowisk i instalacji do odzysku odpadów	78

Spis tabel	92

# 1. Wprowadzenie

## 1.1.  Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004–2011” zostało sporządzone jako realizacja zapisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Przedmiotowa ustawa w rozdziale 3 art. 14 ust. 12b pkt 2 wprowadziła obowiązek opracowywania sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami obejmujących okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt. 2 Ustawy o odpadach, sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.

Zakres czasowy pierwszego sprawozdania z planu gospodarki odpadami wynika również z art. 9 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r.   o  zmianie  ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 175, poz.1458), który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004–2011 (zwany dalej Planem) został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Wołominie Nr XIX-150/04 z dnia 28.09.2004 r. W związku z tym, sprawozdanie z Planu obejmuje okres od 28 września 2004 roku do 31 grudnia 2006 roku.

## 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie stanu realizacji celów, działań i zadań wytyczonych w zapisów Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2004 – 2011 oraz zaistniałych zmian w zakresie gospodarki odpadami.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004–2011” powstał w  wyniku realizacji obowiązku nałożonego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Zgodnie z założeniem tej ustawy, plany gospodarki odpadami zostały opracowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, dotyczącej zasad:

- zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których wytwarzaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan gospodarki odpadami stanowi podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej gmin,  powiatów,  województw i kraju  w  zakresie  polepszenia warunków sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami winno obrazować stan gospodarki odpadami na terenie powiatu w dniu 31 grudnia 2006 r. w powiązaniu do zadań zapisanych w planie i uwzględniać ich realizację przez samorządy gminne, samorząd powiatu, jak i wszystkie inne podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne działające na jego terenie. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny stanowić materiał wyjściowy do aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

Ustawa o z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) nie określiła wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym, niniejsze Sprawozdanie… zostało sporządzone w oparciu o „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska w  2006 r.

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z zapisami „Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami” opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w palnie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości.

Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł:

- Starostwa Powiatowego w Wołominie,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie  (w tym informacje o ilościach wytworzonych i poddanych procesom odzysku/unieszkodliwiania odpadów komunalnych),

- Głównego Urzędu statystycznego w Warszawie.

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  (baza danych SIGOP, informacje o składowiskach odpadów),

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w tym m.in.: wojewódzka baza dotycząca wytwarzania i  gospodarowania odpadami, informacje o składowiskach, odpadach medycznych i weterynaryjnych),

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (baza PCB, azbest, wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wojewody Mazowieckiego w zakresie demontażu pojazdów i w zakresie wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji),

- Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (zestawienie inwestycji współfinansowanych przez WFOŚiGW) w latach 2003-2005 dotyczących gospodarki odpadami,

- Ankietyzacji gmin za okres 2003-2006 roku,

- Projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2015.

## 1.3. Stan formalno – prawny gospodarki odpadami na terenie powiatu

Tabela 1. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które uchwaliły gminne plany gospodarki odpadami: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| do 30.06.2004 r. (termin ustawowy) | 01.07.2004 r. - 31.12.2004 r. | 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. | 01.01.2006 r. - 31.05.2007 r. | Brak uchwalonego Planu |
|  | Wołomin XXI-94/04 2.09.2004 r. | Kobyłka XXXIV/317/05 22.03.2005 r. | Radzymin 398/XXX/2006 28.03.2006 r. | Poświętne |
|  |  | Jadów XXI/177/05 22.03.2005 r. | Strachówka XXVII/135/06 27.04.2006 r. |  |
|  |  | Zielonka XXXII/376/05 20.06.2005 r. | Ząbki LIV/339/2006 31.08.06 |  |
|  |  | Dąbrówka XXXIV/211/2005 16.12.05 | Klembów V/17/07 16.01.2007 r. |  |
|  |  | Marki XXXVI/262/2005 21.12.2005 r. | Tłuszcz IV/64/07 14.02.2007 r. |  |

Tabela 2. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które uchwaliły nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku: |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 13.01.2006 r. (termin ustawowy) | 14.01.2006 r. – 31.05.2007 r. | Gminy, które nie uchwaliły nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku |
| Dąbrówka XXXIV/212/2005 r 16.12.2005 r. | Radzymin 434/XXXII/2006 28.04.2006 r. | Ząbki Marki Poświętne Strachówka |
|  | Tłuszcz V/75/07 14.03.2007 r. |  |
|  | Wołomin LXI-26/2006 23.02.2006 r. |  |
|  | Zielonka XLIII/500/06 26.06.06 |  |
|  | Klembów VIII/31/07 27.04.2007 r. |  |
|  | Jadów XXX/220/06 16.02.2006 r. |  |
|  | Kobyłka XLII/392/06 |  |

Tabela 3. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które określiły i podały do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | 14.04.2006 r. – 31.05.07 r r. | Gminy, które nie określiły i nie podały do publicznej wiadomości ww. wymagań |
| Zielonka Nr 32/2006 r. | Ząbki Nr 54/2006 11.09.2006 r. | Klembów Kobyłka Poświętne Strachówka Tłuszcz |
|  | Wołomin Nr 161/06 11.10.2006 r. |  |
|  | Dąbrówka Nr 49/2006 r 17.08.2005 r. |  |
|  | Marki Nr 0152/36/2006 1.06.2006 r. |  |
|  | Jadów Zarządzenie nr 2107 18.01.2007 r. |  |

Tabela 4. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu

| Nazwy gmin, które utworzyły ewidencje umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: |  |
| --- | --- |
| do 13.04.2006 r. (termin ustawowy) | Gminy, które nie utworzyły ewidencji umów |
| Dąbrówka (2410 umów) | Poświętne Strachówka Tłuszcz Zielonka |
| Klembów (1916 umów) |  |
| Radzymin (2000) |  |
| Ząbki (2992) |  |
| Wołomin |  |
| Kobyłka |  |
| Marki (10 000) |  |
| Jadów (387 umów) |  |

# 2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu wołomińskiego do dnia 31.12.2006

## 2.1. Odpady komunalne

### 2.1.1. Rodzaj, źródła i rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie powiatu wołomińskiego są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo, i inne.

W strumieniu odpadów niesegregowanych, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i obiektach infrastruktury wyróżniamy następujące rodzaje:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- materiały tekstylne,

- odpady niebezpieczne.

Ponadto, w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wytwarzane nieregularnie: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych tj. odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk. W strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane, które zostały omówione w oddzielnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

### 2.1.2. Zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu wołomińskiego można wyróżnić następujące systemy zbierania odpadów komunalnych:

- zbiórka odpadów niesegregowanych,

- selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do recyklingu materiałowego,

- zbiórka odpadów niebezpiecznych,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Obecnie uprawnieni przedsiębiorcy prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na zasadach komercyjnych swobodnie kształtując ceny świadczonych usług. Usługi świadczone są w oparciu o umowy z właścicielami nieruchomości, które precyzują zarówno sposób świadczonej usługi (częstotliwość, rodzaj pojemników), jak i warunki płatności. Informacje podane przez gminy wskazują, że część powstających odpadów nie jest objęta zbiórką, co powoduje pozbywanie się odpadów w sposób niekontrolowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych („dzikie składowiska”, spalanie).

Sposoby zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 5. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu wołomińskiego

| Lp. | Gmina | Sposoby zbierania odpadów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pojemnik indywidualny | Worki z posesji | Kontenery zbiorcze np. KP7 (na wiele posesji) | Inne np. pojemniki w wyznaczonych miejscach – szkołach, urzędach, sklepach, aptekach, itp. |
| 1 | Dąbrówka | x |  | x |  |
| 2 | Jadów | x | x |  | x |
| 3 | Klembów | x |  | x | x |
| 4 | Kobyłka | x | x | x | x |
| 5 | Marki | x | X | x | x |
| 6 | Poświętne | x |  | x | x |
| 7 | Radzymin | x | X | x |  |
| 8 | Strachówka |  |  | X |  |
| 9 | Tłuszcz | x |  | X | x |
| 10 | Wołomin | x | X | X | x |
| 11 | Ząbki | x |  | X | x |
| 12 | Zielonka | x | X | X | x |

Ponadto, na terenach zabudowanych w poszczególnych gminach powiatu rozstawione są kosze uliczne.

#### 2.1.2.1. Odpady zmieszane

System zbierania odpadów niesegregowanych jest podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie powiatu. Do gromadzenia odpadów wykorzystywane są różnego typu pojemniki o różnej pojemności dostosowane do rodzaju i charakteru zabudowy (zabudowa jedno lub wielorodzinna). Pojemniki należą do: właścicieli nieruchomości, gmin lub przedsiębiorstw wywozowych, które wydzierżawiają je użytkownikom mającym podpisane stosowne umowy.

W poniższej tabeli przedstawiono procent mieszkańców powiatu wołomińskiego objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w poszczególnych gminach (czyli mających dostęp do pojemników).

Tabela 6. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego objęci zorganizowaną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach

| Lp. | Gmina | Mieszkańcy objęci zorganizowana zbiórką odpadów w poszczególnych gminach w % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Dąbrówka | 80 | 83 | 85 | 85 |
| 2 | Jadów | bd | bd | 37 | 16,5 |
| 3 | Klembów | bd | bd | 50 | 60 |
| 4 | Kobyłka | 40 | 45 | 55 | 60 |
| 5 | Marki | 20 | 35 | 50 | 75 |
| 6 | Poświętne | bd | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Radzymin | bd | 60 | 70 | 80 |
| 8 | Strachówka | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 9 | Tłuszcz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Wołomin | 78 | 80 | 85 | 85 |
| 11 | Ząbki | bd | 40 | 45 | 50 |
| 12 | Zielonka | bd | 80 | 95 | 100 |

Na terenie poszczególnych gmin powiatu stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów jest różny i waha się w granicach 50 – 100%. W Planie nie określono wartości tego wskaźnika dla roku 2007. W KPGO 2010 wytyczono cel, że najpóźniej do końca 2007 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów ma być objęte 100% mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że deklarowany przez poszczególne gminy stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów oznacza, że mają oni zapewniony jedynie dostęp do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak nie wszyscy mieszkańcy z tej możliwości chcą skorzystać. Z powodu braku w wielu gminach wymaganej ewidencji umów zawartych na odbieranie opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, trudno jest określić rzeczywisty stopień objęcia mieszkańców powiatu wołomińskiego zorganizowaną zbiórką odpadów.

Ilości stałych odpadów komunalnych zebranych w latach 2004 - 2006 w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego

| Lp. | Gmina | Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych gminach w Mg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 r. (rok bazowy) | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Dąbrówka | 2 450 | 1 650 | 1 400 | 1 700 |
| 2 | Jadów | 0,632 | 102 | 123,5 | 347,51 |
| 3 | Klembów | 122 | 396,4 | 462,8 | 484 |
| 4 | Kobyłka | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 7 585,2 |
| 5 | Marki | 3 286 | 3 400 | 3 500 | 3 600 |
| 6 | Poświętne | 500 | 375,0 | 420,0 | 209,0 |
| 7 | Radzymin | 7 500 | 810,16 | 1 103,0 | 1 796,0 |
| 8 | Strachówka | 36,3 | 52 | 60 | 149 |
| 9 | Tłuszcz | 4 861 | 890,2 | 1 105,1 | 230,8 |
| 10 | Wołomin | 17 491 | 19 459,7 | 17 486 | 14 829,8 |
| 11 | Ząbki | 800 | 3 886,3 | 5 107,8 | 7 315,7 |
| 12 | Zielonka | 2 129 | 3 078,9 | 2 993,8 | 2 210,0 |
| Razem |  | 42 175,93 | 39 100,66 | 39 762,00 | 32 871,81 |

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2002 – 2006 wykazuje tendencję spadkową: z 42 176 Mg w roku 2002 do zaledwie 32 872 Mg w roku 2006 (stanowi to 79% procent ilości zebranej w 2002 roku). Nie jest to prawdopodobnie wynikiem minimalizacji ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów, a brakiem wiarygodnej ewidencji dotyczącej ilości odpadów i sposobów gospodarowania. Jednocześnie, poszczególne gminy deklarowały zwiększanie odsetka ludności objętych zorganizowana zbiórka odpadów. W roku 2006 sytuacja jest zdeterminowana przez fakt, że składowisko odpadów w Lipinach Starych, przyjmujące dotychczas odpady komunalne z większości gmin powiatu, nie było eksploatowane przez okres około 6 miesięcy. Przez ten czas odpady wywożone były poza teren powiatu, a firmy transportowe nie przedstawiły wiarygodnych informacji poświadczających ilość wywiezionych odpadów.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu wołomińskiego, wyliczona według wskaźników, wynosiła w 2006 roku 54 731,28 Mg, co stanowi 60% wytworzonych odpadów. Jak wspomniano, wcześniej zostało wspomniane, iż w związku z nie przyjmowaniem odpadów na składowisko w Wołominie, cześć zebranych odpadów nie została uwzględniona w sprawozdaniach firm odbierających odpady (nie przedstawiły one wiarygodnych informacji). Oznacza to, iż najbardziej prawdopodobne jest zebranie w 2006 roku odpadów w ilości ok. 39 000 Mg - tak jak w latach ubiegłych, co stanowi 71 % ilości odpadów wytworzonych obliczonych metodą wskaźnikową. Należy przy tym pamiętać, iż część powstających odpadów to odpady nadające się do kompostowania bądź lokalnego wykorzystania przez mieszkańców – gruz itp., zagospodarowanych przez właścicieli nieruchomości (np. przydomowe kompostownie).

Częstotliwość opróżniania pojemników jest uzależniona od charakteru zabudowy: na ogół odpady wywożone są codziennie w zabudowie wielorodzinnej, natomiast w zabudowie jednorodzinnej raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc (w zależności od zapisów umów). Częstotliwość opróżniania pojemników zależy od ilości osób zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym i od zapisów w umowach.

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonowały w 2006 roku następujące firmy, posiadające zezwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport odpadów na terenie gmin powiatu wołomińskiego

| Lp | Nazwa firmy, adres | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| Gmina Dąbrówka |  |  |
| 1 | Wojciech Byśkiniewicz BYŚ ul. Arkuszowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 2 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Obozowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 3 | SITA ul. Ciołka 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne z Ostrołęki | odpady komunalne stałe |
| Gmina Jadów |  |  |
| 1 | Komgaz M. Milczarek, Wyszków | odpady komunalne stałe, odpady z selektywnej zbiórki |
| Gmina Klembów |  |  |
| 1 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 2 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 3 | PPUH Imperf ul. Sławkowska 22 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe, szkło, tworzywa sztuczne, |
| Gmina Kobyłka |  |  |
| 1 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 2 | PPUH Imperf ul. Sławkowska 22 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe, szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady wielkogabarytowe |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 4 | SITA ul. Ciołka 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 5 | PHU Clean World ul. Kasprzykiewicza 13 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 6 | Cobra na i Adam Mulik Ul. Leszka 29, 05 – 230 Kobyłka | odpady komunalne stałe |
| 7 | Wywóz Nieczystości Stałych BŁYSK Andrzej Krawczyń ul. Asnyka 1 05-230 Kobyłka | odpady komunalne stałe |
| 8 | PHU Adam Mulik ul. Leszka 29, 05 – 230 Kobyłka | odpady komunalne stałe |
| 9 | Wojciech Byśkiniewicz BYŚ ul. Arkuszowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 10 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers ul. Annopol 18 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 11 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Obozowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 12 | AG Complex ul. Muszkieterów 31 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 13 | Remondis ul. Zawodzie 16 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 14 | Marek Bakun ul. Żółkiewskiego 11 Warszawa- Wesoła | odpady komunalne stałe |
| Gmina Marki |  |  |
| 1 | Lobbe Cleanexpol sp. Z o.o. | odpady komunalne stałe |
| 2 | Remondis ul. Zawodzie 16 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 3 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Obozowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 4 | SITA ul. Ciołka 16 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 5 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 6 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 7 | Marek Bakun ul. Żółkiewskiego 11 Warszawa- Wesoła | odpady komunalne stałe |
| Gmina Poświętne |  |  |
| 1 | Wywóz nieczystości stałych Duczki, ul. Myśliwska 8 | odpady komunalne stałe |
| Gmina Radzymin |  |  |
| 1 | SITA ul. Ciołka 16 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 2 | PHU Clean World ul. Kasprzykiewicza 13 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 3 | PPUH Imperf ul. Sławkowska 22 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe, odpady z selektywnej zbiórki |
| 4 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 5 | Wojciech Byśkiniewicz BYŚ ul. Arkuszowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Obozowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 7 | Błysk ul. Piastowa 2, Otwock | odpady komunalne stałe |
| 8 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 9 | Clipper Sp. z oo ul. Muszkieterów 31, Warszawa | odpady komunalne stałe |
| Gmina Strachówka |  |  |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie, ul. Myśliwska 4. | odpady komunalne stałe |
| Gmina Tłuszcz |  |  |
| 1 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 2 | Puławski PPH ul. Przemysłowa 7 Tłuszcz | odpady komunalne stałe |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Tłuszczu ul. Wiejska 56, Tłuszcz | odpady komunalne stałe |
| 4 | DS.s.c. Zdzisław Dąbrowski ul. Żytnia 10, Tłuszcz | odpady komunalne stałe |
| 5 | Wojciech Byśkiniewicz BYŚ ul. Arkuszowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Obozowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 7 | SITA ul. Ciołka 16 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 8 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers ul. Annopol 18 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| Gmina Wołomin |  |  |
|  | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe, odpady z selektywnej zbiórki |
|  | PPUH Imperf ul. Sławkowska 22 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| Gmina Ząbki |  |  |
| 1 | AG Complex ul. Marywilska 44 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 2 | Wojciech Byśkiniewicz BYŚ ul. Arkuszowa 43 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 3 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Marsa 76 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ul. Kopijników 13 | odpady komunalne stałe |
| 6 | Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasińskiego 4 05 – 200 Wołomin | odpady komunalne stałe |
| 7 | R.S. Serwis ul. Szwoleżerów 38 Ząbki | odpady komunalne stałe |
| 8 | Remondis ul. Zawodzie 16 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 9 | SITA ul. Ciołka 16 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 10 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers ul. Annopol 18 Warszawa | odpady komunalne stałe |
| 11 | Marek Bakun ul. Żółkiewskiego 11 Warszawa- Wesoła | odpady komunalne stałe, odpady z selektywnej zbiórki |
| Gmina Zielonka |  |  |
| 1 | Jurant s.c. ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka | odpady komunalne stałe |
| 2 | SITA Polska Sp. z o.o. ul. Ciołka 16 901-443 Warszawa | odpady komunalne stałe |

### 2.1.3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych

Na terenie poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego od 1998 roku prowadzona jest w różnym stopniu i zakresie selektywna zbiórka odpadów.

Zbierane są następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, tekstylia, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

W kolejnej tabeli przedstawiono ilość mieszkańców (w %) objętych selektywną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach.

Tabela 9. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego objęci selektywną zbiórką odpadów na terenie poszczególnych gmin

| Lp. | Gmina | Mieszkańcy objęci selektywną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach w % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Dąbrówka | 20 | 35 | 40 | 70 |
| 2 | Jadów | bd | bd | 36 | 16,5 |
| 3 | Klembów | bd | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Kobyłka | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 5 | Marki | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 6 | Poświętne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radzymin | 0 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | Strachówka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tłuszcz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wołomin | bd | 80 | 85 | 85 |
| 11 | Ząbki | bd | 80 | 85 | 90 |
| 12 | Zielonka | 10 | 60 | 70 | 80 |

Sposób selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej:

Tabela 10. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego

| Gmina | Rok wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów | Zbierane frakcje | Źródła finansowania | Opis systemu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dąbrówka | 2001 | szkło, tworzywa sztuczne | budżet gminy | Na terenie gminy rozmieszczonych jest 28 gniazd z pojemnikami na szkło i tworzywa sztuczne. Pojemników nie rozstawiono w miejscowościach Stasiopola i Stanisławów. Pojemniki opróżniane są przez PPH Imperf z Wołomina. |
| Jadów | 2001 | szkło, tworzywa sztuczne | budżet gminy | Szkło gromadzone jest w metalowych pojemnikach 120, 240 i 1000 litrowych, natomiast tworzywa sztuczne w 250 i 500 litrowych. Pojemniki opróżniane są raz na tydzień, w razie potrzeb są wywożone częściej. Makulatura nie jest gromadzona selektywnie, ponieważ mieszkańcy sami wykorzystują ją do własnych potrzeb. |
| Klembów | 2003 | szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne | GFOŚiGW | Urząd Gminy zakupił 25 kompletów pojemników 1100 litrowych do zbiórki szkła białego, kolorowego i tworzywa sztucznego. Rozstawione zostały we wszystkich miejscowościach gminy. Opróżniane są po całkowitym napełnieniu. Na terenie gminy makulatura zagospodarowywana jest głownie przez spalanie w piecach. |
| Kobyłka | 1998 | szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, wielkogabarytowe, zielone, niebezpieczne, tekstylia | budżet gminy | Na terenie gminy rozstawione są zestawy pojemników (o pojemności 1,5-2,5 m3). Pojemniki na szkło i tworzywa są własnością Urzędu Miasta, natomiast opróżnianiem pojemników zajmuje się firma wyłoniona w przetargu. W 2006 roku była to firma Imperf z Wołomina. Zbiórką tekstyliów zajmuje się firma Wtórpol (Skarżysko Kamienna, ul. Żurawia 1, woj, świętokrzyskie), do której należą pojemniki na tekstylia. Ponadto, przedsiębiorcy odbierający odpady zmieszane zobowiązani są do przyjmowania selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka „u źródła’ prowadzona jest systemem wieloworkowym. Na terenie gminy jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z informacjami UM Kobyłka, w 2006 roku zebrano selektywnie 9,2 Mg odpadów wielkogabarytowych, co stanowi 3,3% wytworzonej ilości. Akcje przeprowadzane są dwa razy w roku – wiosną (marzec- kwiecień) i jesienią (wrzesień – październik). Wyznaczane są po cztery terminy zbiórki dla różnych dzielnic miasta, w odstępach tygodniowych. Odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonuje firma wyłoniona w drodze przetargu i realizuje te zadanie łącznie z odbiorem odpadów segregowanych. W 2006 roku działania te prowadziła firma Imperf z Wołomina. Odpady są następnie wywożone do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wołominie i poddawane dalszej obróbce (segregacja, a następnie unieszkodliwianie na składowisku). |
| Marki | 2001 | szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura, wielkogabarytowe | GFOŚiGW | Miasto podzielone jest na pięć rejonów, z których są odbierane odpady komunalne segregowane w workach. Odpady są odbierane jeden raz w miesiącu w stałych wyznaczonych m dniu miesiąca, n.p. w pierwszy czwartek miesiąca odpady odbierane są z rejonu pierwszego. Mieszkańcy są zobowiązani do wystawienia worków z odpadami przed swoją posesję do godz. 800 rano. Firma, która odbiera odpady jednocześnie zostawia komplet worków do segregacji. Szkło i tworzywo szt. zbierane są w pojemnikach o pojemności 1,5 m3 (25 pojemników na tworzywo sztuczne, 40 na szkło białe i 40 na szkło kolorowe). Zbiórka makulatury odbywa się w szkołach. Co roku odbywa się konkurs na klasę, która zbierze najwięcej tego surowca. Dodatkowo w Urzędzie Gminy ustawiony jest pojemniki na zbiórkę makulatury. Pojemniki opróżniane są: szkło raz w miesiącu, tworzywo sztuczne raz na 2 tygodnie, a w sezonie letnim raz na tydzień. Odbiorcą zebranego tworzywa sztucznego jest MPO w Warszawie, a szkła firma z Marek. |
| Poświętne | - | szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, odpady niebezpieczne | budżet gminy | na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna odpadów „u źródła” zbierane są odpady zmieszane, z których wydzielane są następnie poszczególne frakcje surowców wtórnych |
| Radzymin | 1997 | szkło, tworzywa sztuczne, metale | budżet gminy | Zbierane są następujące frakcje: szkło i tworzywa sztuczne. Od 2004 roku zbierane są również surowce wtórne metodą workową w zakresie metali, szkła i tworzyw sztucznych. |
| Strachówka | - | - | - | Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. |
| Tłuszcz | maj 2007 | - | - | na terenie miasta i gminy selektywna zbiórka odpadów zostało wprowadzona w maju 2007 roku |
| Wołomin | 1998 | szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, tekstylia, wielkogabarytowe, niebezpieczne | budżet gminy | Liczba rozstawionych pojemników (stan na dzień 31.12.2006 r.) wynosiła: - pojemniki na tworzywa sztuczne – 66 sztuk, - pojemniki na puszki metalowe – 4 sztuki, - pojemniki na szkło – 91 sztuk, - pojemniki na papier i tekturę – 17 sztuk, Dodatkowo, na terenie wiejskim gminy od 2004 roku prowadzona była selektywna zbiórka odpadów metoda workową w zakresie zbierania: szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali. Zakupiono 600 sztuk stojaków oraz 100 tys. kompletów worków do selektywnej zbiorki. |
| Ząbki |  |  | budżet gminy | Na terenie gminy selektywna zbiórka prowadzona jest w zakresie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła, tekstyliów. W 2006 roku na terenie gminy rozstawionych było 6 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki w miejscach ogólnodostępnych. Dodatkowo, selektywne zbieranie prowadziły również wspólnoty mieszkaniowe. |
| Zielonka | 2002 | papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, wielkogabarytowe | budżet gminy | W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka prowadzona jest metodą pojemnikową. Na terenie gminy rozstawionych zostało 8 pojemników do zbierania tworzyw sztucznych oraz 6 pojemników do zbierania szkła. Pojemniki opróżniane są raz w tygodniu. W zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest selektywna zbiórka metodą workową, obejmująca zbieranie tworzyw sztucznych, szkła i papieru oraz tektury. |

Źródło: ankietyzacja gmin

Tabela 11. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006

| Rodzaj frakcji | Rok | Ilość zebrana [Mg] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dąbrówka | Jadów | Klembów | Kobyłka | Marki | Poświętne | Radzymin | Strachówka | Tłuszcz | Wołomin | Ząbki | Zielonka |  |
| szkło | 2004 | 220 | x | 19,5 | 196,7 | 68 | 5,5 | 76,3 | x | x | 2 | 80,2 | 103,1 | 771,3 |
|  | 2005 | 340 | 3,5 | 22,5 | 328,9 | 70 | 5,8 | 89,2 | x | x | 434 | 101,5 | 202,4 | 1 597,8 |
|  | 2006 | 460 | 18,5 | 25,9 | 212,3 | 73,6 | 7,9 | 97 | x | x | 859,6 | 166,5 | 207,4 | 2 128,7 |
| tworzywa sztuczne | 2004 | 260 | x | 5 | 91,2 | 1 | 5,7 | 9,7 | x | x | bd | 30,7 | 59,1 | 462,4 |
|  | 2005 | 330 | 1,5 | 4,2 | 114,9 | 30 | 6,5 | 9,3 | x | x | 64 | 97,5 | 85,2 | 743,1 |
|  | 2006 | 420 | 3,6 | 6,8 | 57,5 | 49,8 | 5,8 | 35,5 | x | x | 532,5 | 630,5 | 111,8 | 1 853,8 |
| metale | 2004 | x | x | x | 6,6 | x | 4,1 | 2,4 | x | x | bd | 0,3 | x | 13,4 |
|  | 2005 | x | x | x | 5,3 | x | 4,2 | 2,6 | x | x | 9 | 0,8 | x | 21,9 |
|  | 2006 | x | x | x | 5,2 | x | 4,2 | 3,8 | x | x | 8,1 | 0,7 | x | 22 |
| papier i tektura | 2004 | x | x | x | 38,3 | 27 | 5,9 | 18,1 | x | x | 3 | 90,8 | x | 183,1 |
|  | 2005 | x | 1,1 | x | 66,6 | 30 | 6,5 | 35,6 | x | x | 207 | 171 | x | 517,8 |
|  | 2006 | x | 3,1 | x | 116,4 | 51,3 | 3,0 | 54,3 | x | x | 161 | 105 | 237,5 | 731,6 |
| odpady niebezpieczne | 2004 | x | x | x | 0,2 |  | x | x | x | x | bd | x | x | 0,2 |
|  | 2005 | x | x | x | 0,3 |  | x | x | x | x | bd | x | x | 0,3 |
|  | 2006 | x | x | x | 0,4 |  | 0,4 | x | x | x | 1,3 | x | x | 2,1 |
| odpady wielkogabarytowe | 2004 | x | bd | x | 7,8 | 30 | x | x | x | x | 25 | x | 25 | 87,8 |
|  | 2005 | x | bd | x | 8,2 | 35 | x | x | x | x | 27 | x | 26 | 96,2 |
|  | 2006 | x | bd | x | 9,2 | 39,2 | x | x | x | x | 30 | x | 27 | 100,4 |
| gruz | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
|  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
|  | 2006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 15 |
| odpady zielone | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 |
|  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25 |
|  | 2006 | x | x | x | 0,025 | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 25,025 |

Podsumowując, ilości i rodzaje odpadów z selektywnej zbiorki zebranych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004– 2006 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu wołomińskiego
 w latach 2004 - 2006

| Rodzaj frakcji | Odpady zebrane selektywnie (Mg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Szkło | 771,3 | 1 597,8 | 2 128,7 |
| Tworzywa sztuczne | 462,4 | 743,1 | 1 853,8 |
| Papier i tektura | 183,1 | 517,8 | 731,6 |
| Metale | 13,4 | 21,9 | 22 |
| Odpady zielone | 25 | 25 | 25,03 |
| Odpady wielkogabarytowe | 87,8 | 96,2 | 100,4 |
| Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych | 0,2 | 0,3 | 2,1 |
| Gruz | 25 | 25 | 25 |
| Razem | 1 568,2 | 3 027,1 | 4 899,63 |

Tabela 13. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006

| Lp. | Gmina | Ilości zebranych selektywnie odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Dąbrówka | 480 | 670 | 880 |
| 2 | Jadów | 0 | 6,1 | 25,2 |
| 3 | Klembów | 24,5 | 26,7 | 32,7 |
| 4 | Kobyłka | 340,8 | 524,2 | 401,02 |
| 5 | Marki | 126 | 165,2 | 213,9 |
| 6 | Poświętne | 21,2 | 23 | 20,9 |
| 7 | Radzymin | 106,5 | 136,7 | 190,6 |
| 8 | Strachówka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tłuszcz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wołomin | 55 | 781 | 1 642,2 |
| 11 | Ząbki | 202 | 370,8 | 902,7 |
| 12 | Zielonka | 187,2 | 313,6 | 583,7 |

Ilość selektywnie zbieranych odpadów komunalnych na terenie powiatu wołomińskiego wzrasta sukcesywnie – w 2004 roku zebrano selektywnie 1 568,2 Mg odpadów, a w 2006 roku – 4 888,63 Mg, czyli ponad trzykrotnie więcej. W masie zebranych selektywnie odpadów najwyższy udział w 2006 roku miało szkło, a następnie tworzywa sztuczne oraz papier i tektura. W najmniejszej ilości zbierano odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

Największe ilości odpadów zebrano selektywnie na terenie gmin miejskich i miejsko – wiejskich: Wołomina, Ząbek, Zielonki i kobyłki. Wyjątek stanowi gmina wiejska Dąbrówka, która klasyfikuje się pod względem ilości selektywnie zebranych odpadów na drugim miejscu w powiecie wołomińskim.

W poszczególnych gminach rozszerza się zakres selektywnej zbiórki, wzrasta również ilość pojemników przeznaczonych do tego celu.

### 2.1.4. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Źródłami powstawania odpadów są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej. Zgodnie z przyjętymi w PGO wskaźnikami, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu około 410 Mg odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (bez azbestu). W 2006 roku zbierane były następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, świetlówki oraz zużyte tonery. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminy, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w gminach: Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Wołomin i Zielonka. W 2006 roku zebrano selektywnie 2,1 Mg tych odpadów, co stanowi 0,5% wytwarzanej ilości. Ilość odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych zbieranych w 2002 roku wyniosła 0,971 Mg.

Tabela 14. Funkcjonujące systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego

| Gmina | Rodzaj zbieranych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Ilość zebrana w 2006 roku | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dąbrówka | - | - | w trakcie organizacji |
| Jadów | - | - | - |
| Klembów | baterie | bd | pojemniki na baterie znajdują się we wszystkich szkołach oraz w Urzędzie Gminy. Zbiórkę organizuje i baterie odbiera Proeko Grupa Polska z Piaseczna |
| Kobyłka | baterie, przeterminowane lekarstwa | 0,4 | Na terenie miasta i gminy Kobyłka organizowana jest zbiórka zużytych baterii w punktach zlokalizowanych w szkołach, Miejskim Ośrodku Kultury, sklepie elektrycznym przy ul. Ręczajskiej oraz w Urzędzie Miasta. Odbiór następuje „na zgłoszenie”, tj. 2 – 3 razy w roku. Przeterminowane leki są zbierane w aptekach a następnie odbierane na zgłoszenie przez uprawnioną firmę. |
| Marki | baterie | bd | pojemniki ustawione w szkołach i Urzędzie Miasta. Zbiórkę organizuje i baterie odbiera Organizacja Odzysku Reba |
| Poświętne | baterie, tonery |  | zbiórka baterii odbywa się w oznakowanych pojemnikach ustawionych na terenie Urzędu Gminy oraz we wszystkich szkołach |
| Radzymin | - | - | - |
| Strachówka | - | - | - |
| Tłuszcz | - | - | - |
| Wołomin | świetlówki, przeterminowane leki, tonery, baterie | 1,3 | Opady odbierane są przez MZO po ich dowiezieniu na koszt posiadacza. Niezależnie od tego, w ramach programu „Czysty Wołomin” od 20 października 2006 r. rozpoczęto selektywną zbiórkę baterii w systemie workowym dla mieszkańców znajdujących się w obrębie zabudowy jednorodzinnej. Dla mieszkańców z domów wielorodzinnych rozwieszono plakaty z wykazem punktów zbiórki baterii. |
| Ząbki | - | - | - |
| Zielonka | baterie, akumulatory |  | pojemniki na baterie znajdują się w szkołach i przedszkolach na terenie gminy oraz na terenie Wodociągowo – Kanalizacyjnego gospodarstwa Pomocniczego przy ul. Krzywej 18. Tam ustawiony jest również pojemnik na akumulatory |

Źródło: ankietyzacja gmin

W 2007 roku selektywna zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych planują wprowadzić gminy Dąbrówka i Radzymin.

### 2.1.5. Odpady wielkogabarytowe

Na terenie pięciu gmin powiatu – Jadowa, Marek, Kobyłki, Wołomina i Zielonki jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Akcje przeprowadzane są raz lub dwa razy w roku – wiosną (marzec- kwiecień) i jesienią (wrzesień – październik). W 2006 roku zebrano łącznie 100,4 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Według prognoz, w 2006 roku wytworzono łącznie 3 200 Mg odpadów wielkogabarytowych. Zebrana ilość stanowi 3,3% wytworzonej ilości.

Tabela 15. Ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych w poszczególnych gminach w latach 2004 - 006

| Lp. | Gmina | Ilości odpadów wielkogabarytowych zebrane w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| 1 | Dąbrówka | - | - | - |
| 2 | Jadów |  |  |  |
| 3 | Klembów | - | - | - |
| 4 | Kobyłka | 7,8 | 8,2 | 9,2 |
| 5 | Marki | 30 | 35 | 39,2 |
| 6 | Poświętne | - | - | - |
| 7 | Radzymin | - | - | - |
| 8 | Strachówka | - | - | - |
| 9 | Tłuszcz | - | - | - |
| 10 | Wołomin | 25 | bd | 25 |
| 11 | Ząbki | - | - | - |
| 12 | Zielonka | 25 | 26 | 27 |
| Razem |  | 87,8 | 69,2 | 100,4 |

Z terenów pozostałych gmin odpady są wywożone indywidualnie przez mieszkańców, w związku z tym brak jest dokładnych informacji co do ilości wywiezionych odpadów.

Część odpadów wielkogabarytowych (zużyte sprzęty gospodarstwa domowego AGD i RTV) jest przekazywania bezpośrednio sprzedawcy nowych produktów – ilości te nie są rejestrowane na poziomie gmin, a w związku z tym nie jest możliwa ocena skali zjawiska nawet w tych gminach, w których przeprowadzano akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych. Ponadto, jest częsta praktyka pozbywanie się niepotrzebnych mebli i sprzętu na zasadzie odsprzedawania go lub odstępowania potrzebującym osobom. Świadczy o tym ilość ogłoszeń prasowych lub internetowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz w wyspecjalizowanych internetowych serwisach aukcyjnych.

Odpady są następnie wywożone do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Wołominie lub odbierane przez firmę Jurant i poddawane dalszej obróbce (segregacja, a następnie unieszkodliwianie na składowisku).

Zgodnie z przyjętymi w PGO wskaźnikami, w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu 3 263 Mg odpadów wielkogabarytowych..

### 2.1.6. Odpady opakowaniowe

Według informacji z Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Tabela 16. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 1 679,1 | 1530,8 | 703,4 |
|  | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 405,8 | 471,2 | 217,3 |
|  | 150103 | Opakowania z drewna | 1383,8 | 739,1 | 1171,6 |
|  | 150104 | Opakowania z metali | 45,5 | 19,9 | 17,8 |
|  | 150105 | Opakowania wielomateriałowe | 58,5 | 35,4 | 0 |
|  | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 70,1 | 45,6 | 0 |
|  | 150107 | Opakowania ze szkła | 510,4 | 11,5 | 0,5 |
|  | 150110* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 1,961 | 3,535 | 2,788 |
|  | 150111* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0 | 0 | 0,017 |
| suma |  |  | 4155,161 | 2857,035 | 2113,405 |

W 2006 roku zebrano 2 113,405 Mg odpadów opakowaniowych, w 2005 roku – 2 857,035 Mg, a w 2004 roku – 4 155,161 Mg.

W największej ilości zbierane są opakowania z papieru i tektury, drewna i tworzyw sztucznych. W 2006 roku wytworzono 2.805 Mg odpadów opakowaniowych zawierających substancje niebezpieczne.

Według prognoz, na terenie powiatu w 2006 roku wytworzono 11 100 Mg odpadów opakowaniowych. Zebrane ilości stanowią 19% wytworzonej ilości odpadów opakowaniowych.

Analizując system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w latach 2004-2006, można zauważyć, że opiera się on na dwóch zasadniczych filarach:

- odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach za osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (wynikającej bezpośrednio z Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. nr 63 poz. 638 z późn zm.),

- obowiązku gmin do organizowania selektywnej zbiórki odpadów w celu ich odzysku, w tym recyklingu.

Gminy są zobowiązane do przesyłania sprawozdania w zakresie:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w jego imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na działania wymienione powyżej.

Analizując miejsca wytwarzania odpadów opakowaniowych, można mówić o trzech źródłach wywarzania odpadów opakowaniowych:

- gospodarstwa domowe – odpady zbierane selektywnie są klasyfikowane w grupie 20 lub są zbierane w zmieszanych odpadach komunalnych;

- infrastruktura handlowa – supermarkety, sklepy, magazyny itp. – odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15;

- infrastruktura przemysłowa - odpady te stanowią głównie odpady z grupy 15.

Niemożliwe było przedstawienie ilości odpadów opakowaniowych pozyskanych w wyniku selektywnej zbiorki odpadów prowadzonej przez gminy. Część z gmin nie dostarczyła materiałów, z których wynikałby sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi. Ponadto, gminy najczęściej przedstawiały dane z pozyskiwania odpadów opakowaniowych metodą selektywnej zbiórki w pojemnikach, a w tym przypadku nie można określić, jaki procent zebranych odpadów stanowią odpady opakowaniowe. Brak również kompletnych informacji od przedsiębiorców oraz organizacji odzysku.

### 2.1.7.	Odpady z oczyszczalni ścieków

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków klasyfikowane są
w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- skratki (kod 19-08-01)

- odpady z piaskowników (kod 19-08-02)

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19-08-05),

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonuje 16 oczyszczalni ścieków. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 17. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego

| Lp | Gmina, miejscowość | Max ilość oczyszczanych ścieków [m3/d] | Roczna ilość osadów [Mg] | Sposób wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dąbrówka | 300 | 80 | składowanie |
| 2 | Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych ul. Napoleona 2 Kobyłka | 20,8 | 0,44 | składowanie na poletku |
| 3 | Zakład Anten „ZANTEN” ul. Nadmeńska 14 Kobyłka | 8,8 | 9,3 | składowanie na poletku |
| 4 | Radzymin ul.Weteranów 99 | 100 | 1 386 | nawożenie gruntów |
| 5 | Tłuszcz | 36,4 | 520 | składowanie |
| 6 | KRYM Leśniakowizna gm. Wołomin | 1050 | 3 865 | nawożenie gruntów i kompostowanie |
| 7 | Radzymin Coca-Cola | 40 | 103,2 | składowanie |
| 8 | Oczyszczalnia ścieków w Woli Rasztowskiej | 2,3 | b.d. | wykorzystanie rolnicze |
| 9 | Zakładowa oczyszczalnia ścieków Stolarki Wołomin | 16,7 | 2 | kompostowanie |
| 10 | Jednostka Wojskowa 12-30 (gm. Zielonka) | 50 | 26,95 | nawożenie gruntów, przekazywanie do firmy zajmującej się unieszkodliwia-niem (Avas) |
| 11 | Jednostka Wojskowa w Zielonce | 54,2 | 40 | nawożenie trawników |
| 12 | Osiedlowa oczyszczalnia ścieków os. Wolność (gm. Zielonka) | 30 | 400 m3 | rozdrabnianie w strumieniu wody i kierowane na oczyszczalnię |
| 13 | Oczyszczalnia ścieków w Zakładach Mięsnych „Jadów” | 100 m3/d | 25 m3/miesiąc | przekazywane firmom zajmującymi się unieszkodliwia-niem osadów |
| 14 | Oczyszczalnia Domu Konferencyjnego PKO BP S.A. (poletko osadowe) | 13,5 m3/d | - | - |
| 15 | Oczyszczalnia na terenie obiektu Radiokomunikacji Satelitarnej w Porębach Leśnych, gm. Strachówka | 1,5 m3/d | - | - |
| 16 | Oczyszczalnia ścieków BIO-PAK w Klembowie | 25 | bd | bd |

Na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zarządzających obiektami ustalono, że w 2006 roku na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono około 5140,4 Mg osadów ściekowych. W 2005 roku wytworzono 4 900 Mg, a w 2004 – 4 973,4 Mg.

Jak wynika z powyższej tabeli w powiecie wołomińskim występują następujące metody wykorzystania wytworzonych osadów ściekowych:

- do nawożenia gruntów: w gminie Radzymin, Zielonka

- kompostowanie: gmina Wołomin i Radzymin

- składowanie: w gminach Dąbrówka (składowisko), Kobyłka i Tłuszcz-kontenerowa oczyszczalnia (na poletkach osadowych na terenie oczyszczalni),

Oczyszczalnie lokalne w większości wywożą periodycznie uwodniony osad nadmierny do oczyszczalni zbiorczych do przerobu bądź wykorzystują osad odwodniony we własnym zakresie (nawożenie, plantowanie terenu) bez wykazywania w sprawozdawczości.

## 2.2. Odpady z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

W celu analizy trendu w zakresie wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym posłużono się informacjami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Tabela 18. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010505* | 17,5 |  |  |
|  | 020110 | 1 | 1 | 1 |
|  | 020201 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | 020202 | 57,6 | 11,5 |  |
|  | 020203 | 1365,7 | 14026,6 | 1075,7 |
|  | 020204 | 227,4 | 93,6 |  |
|  | 020281 | 0 | 11354,2 |  |
|  | 020380 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | 020399 | 384 | 402 |  |
|  | 020601 | 4,1 | 5,2 |  |
|  | 020704 | 1175 | 771,1 | 898,9 |
|  | 020705 | 301,8 | 320,9 | 293 |
|  | 030105 | 5,8 | 3501,8 | 1,7 |
|  | 030399 | 2816,4 | 2877,8 | 2664,1 |
|  | 060404* | 0,005 | 0,003 |  |
|  | 070104* | 7,21 | 0,077 |  |
|  | 070108* | 7 | 25,85 | 65,899 |
|  | 070204* | 1,055 | 0,104 |  |
|  | 070207* | 2,33 | 0,493 |  |
|  | 070213 | 1835,5 | 1312,3 |  |
|  | 070214* |  | 0,06 |  |
|  | 070215 | 3,2 | 3 |  |
|  | 070217 | 5 | 6 |  |
|  | 070299 | 3,4 | 0,4 |  |
|  | 070604* | 0,15 |  |  |
|  | 070681 | 54,4 | 18,4 | 40 |
|  | 080111* | 7,134 | 5,655 | 4,931 |
|  | 80112 |  | 0,1 |  |
|  | 080117* | 1,5 | 1,96 | 0,52 |
|  | 080121* | 0,24 | 0,176 | 0,02 |
|  | 080199 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 080201 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 080312* | 5,737 | 0,083 | 1,893 |
|  | 080313 | 6,6 | 8,2 | 8 |
|  | 080314* | 0,114 |  | 8,453 |
|  | 080317* | 0,045 | 0,047 | 0,025 |
|  | 080318 | 0,3 | 0,7 | 0 |
|  | 080399 | 27,1 |  | 1412,8 |
|  | 080414 |  | 0,2 |  |
|  | 090101* | 1,915 | 2,166 | 2,55 |
|  | 090102* | 5,85 | 5,5 | 4,877 |
|  | 090104* | 2,175 | 2,305 | 3,235 |
|  | 090107 | 0,2 | 0 | 0,1 |
|  | 090180* |  |  | 0,035 |
|  | 100101 | 6235,5 | 6177,1 | 1038,6 |
|  | 100102 | 51,1 | 53,7 |  |
|  | 100103 | 0,3 |  |  |
|  | 100121 | 3 | 1,5 |  |
|  | 100899 | 0,5 | 0,7 |  |
|  | 101112 | 2791,7 | 2837 |  |
|  | 101201 |  | 495,8 | 376,9 |
|  | 101203 |  |  | 185 |
|  | 101208 | 145,5 | 799,9 | 498,7 |
|  | 110105* | 3 |  |  |
|  | 110108* | 0,22 | 11,43 | 10 |
|  | 110109* |  |  | 2,341 |
|  | 110111* | 4,5 | 17,2 |  |
|  | 110114 | 0,3 |  |  |
|  | 110198* | 1 | 25,47 | 2,57 |
|  | 120101 | 35,7 | 50,8 | 22,4 |
|  | 120103 | 33 | 20,4 | 0,7 |
|  | 120104 | 0,3 |  |  |
|  | 120107* | 0,015 | 0,01 |  |
|  | 120109* | 0,33 | 0,12 | 0,102 |
|  | 120113 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | 120115 | 0 | 0 | 0 |
|  | 120117 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  | 120118* | 0,04 |  |  |
|  | 120120* | 0,001 |  |  |
|  | 120121 | 1,9 | 1,8 | 37,5 |
|  | 120199 | 163,4 | 142,8 | 0 |
|  | 130105* | 114,4 | 1,067 |  |
|  | 130110* | 9,26 | 7,346 | 5,24 |
|  | 130113* | 0,408 | 0,021 | 0,74 |
|  | 130204* |  |  | 0,2 |
|  | 130205* | 9,78 | 7,698 | 8,227 |
|  | 130206* | 0,15 | 0,004 |  |
|  | 130208* | 29,357 | 58,564 | 0,913 |
|  | 130307* | 3,007 | 0,263 |  |
|  | 130308* | 0,71 | 0,73 | 0,8 |
|  | 130502* |  |  | 6 |
|  | 130503* |  |  | 2 |
|  | 130507* | 10,8 | 6 |  |
|  | 130508* | 0,5 | 12,2 | 31 |
|  | 130701* | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
|  | 140602* | 0,05 | 0,7 |  |
|  | 140603* | 0,665 | 1,009 | 1,561 |
|  | 140604* | 9,619 |  |  |
|  | 140605* |  |  | 7,7 |
|  | 150101 | 1679,1 | 1530,8 | 703,4 |
|  | 150102 | 405,8 | 471,2 | 217,3 |
|  | 150103 | 1383,8 | 739,1 | 1171,6 |
|  | 150104 | 45,5 | 19,9 | 17,8 |
|  | 150105 | 58,5 | 35,4 | 0 |
|  | 150106 | 70,1 | 45,6 |  |
|  | 150107 | 510,4 | 11,5 | 0,5 |
|  | 150110* | 1,961 | 3,535 | 2,788 |
|  | 150111* |  |  | 0,017 |
|  | 150202* | 16,518 | 22,541 | 11,621 |
|  | 150203 | 21,3 | 14,9 | 7,2 |
|  | 160103 | 35,7 | 56,2 | 1,7 |
|  | 160107* | 5,912 | 3,638 | 0,147 |
|  | 160108* | 0 | 0 |  |
|  | 160110* | 0,007 | 0,008 |  |
|  | 160112 | 0 |  |  |
|  | 160113* | 0,15 | 1,215 | 0,01 |
|  | 160114* | 3,25 | 1,789 | 0,03 |
|  | 160115 |  | 0 |  |
|  | 160117 | 142,9 | 278,8 | 330 |
|  | 160118 | 7,2 | 10,6 | 1,3 |
|  | 160119 | 12,5 | 19,2 | 14,7 |
|  | 160120 | 3,4 | 4,8 | 3,3 |
|  | 160121* | 0,19 |  |  |
|  | 160122 | 3,2 | 3,3 | 3 |
|  | 160199 | 3,4 | 4,2 | 1,5 |
|  | 160209* | 0,333 |  |  |
|  | 160211* | 0,16 |  |  |
|  | 160213* | 2,667 | 3,558 | 1,221 |
|  | 160214 | 7 | 17,3 | 18,3 |
|  | 160215* | 0,613 | 0,771 |  |
|  | 160216 | 3,2 | 6,3 | 22,2 |
|  | 160304 | 6,7 | 2,4 |  |
|  | 160306 | 0,3 | 0,7 |  |
|  | 160380 | 39,2 | 46 | 3,9 |
|  | 160506* |  | 0,003 | 0,433 |
|  | 160507* | 0,186 | 0,019 | 0,017 |
|  | 160508* | 0,091 |  |  |
|  | 160509 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 160601* | 8,538 | 17,251 | 2,6 |
|  | 160602* | 0,454 | 0,434 |  |
|  | 160604 | 0 | 0,1 | 0 |
|  | 160605 | 0,5 | 0,2 |  |
|  | 160606* | 3,27 |  |  |
|  | 160708* | 52 | 0,88 |  |
|  | 161001* | 3,91 | 6,12 |  |
|  | 161002 | 2,2 |  |  |
|  | 161106 | 67 | 44 |  |
|  | 168101* | 0,134 |  |  |
|  | 168102 | 0,2 | 2 |  |
|  | 170101 | 2965,7 | 3566,6 |  |
|  | 170103 |  | 2,1 |  |
|  | 170107 | 172,7 | 117 |  |
|  | 170201 | 188 | 83,9 | 2,5 |
|  | 170203 | 0,5 | 11,4 | 12,9 |
|  | 170301* |  | 60 |  |
|  | 170401 | 9,8 | 3,1 |  |
|  | 170402 | 12,9 | 37,1 | 28,2 |
|  | 170403 | 0,3 |  |  |
|  | 170404 | 1,1 |  |  |
|  | 170405 | 1142,8 | 744,7 | 344 |
|  | 170407 | 5 | 22,1 | 1,6 |
|  | 170411 | 3,2 | 5,1 | 8,1 |
|  | 170503* | 10 |  |  |
|  | 170506 | 210000 | 59200 |  |
|  | 170601* |  | 1,6 |  |
|  | 170604 | 19,8 | 11 |  |
|  | 170605* | 2,94 | 2,09 |  |
|  | 180101 | 0 |  |  |
|  | 180102* | 1,18 | 1,296 | 1,652 |
|  | 180103* | 30,218 | 33,981 | 39,626 |
|  | 180104 | 0 |  |  |
|  | 180106* |  | 0,016 |  |
|  | 180109 | 0,5 | 0 |  |
|  | 190205* | 227 | 53 | 16,25 |
|  | 190801 | 221 | 222,1 | 196,9 |
|  | 190802 | 104,3 | 208,1 | 120 |
|  | 190805 | 4973,4 | 4900 | 5140,4 |
|  | 190807* | 50 | 49,8 |  |
|  | 190809 | 55,5 | 40 | 17,4 |
|  | 190810* | 3 | 2,2 | 2,8 |
|  | 190899 |  | 17 | 15 |
|  | 190903 |  |  | 5 |
|  | 190906 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | 190999 | 112 | 91,2 | 102 |
| suma |  | 242 927,864 | 118 414,665 | 17 327,953 |

*odpady niebezpieczne

W latach 2004 – 2006 ilość odpadów zewidencjonowana w sektorze gospodarczym wykazywała bardzo duże wahania – w 2004 roku wytworzono 242 927,8 Mg odpadów, w roku 2005 – 118 414,6 Mg, a w roku 2006 – 17 327,9 Mg. Prawdopodobnie jest to powodem sposobu prowadzenia ewidencji w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami – część danych obejmujących rok 2004 została wprowadzona zgodnie z deklaracjami wytwórców odpadów, którzy podawali planowane do wytworzenia, a nie rzeczywiście wytworzone ilości odpadów. Spadek ilości zewidencjonowanych odpadów w roku 2006 wynika prawdopodobnie z faktu, że część wytwórców przekazuje informacje do bazy z dużym opóźnieniem stąd tez podana ilość za rok 2006 jest niekompletna i niewiarygodna. W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania, brak było wiarygodnych informacji z innych źródeł i ilościach, rodzajach i sposobach postępowania z odpadami z sektora gospodarczego.

Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie powiatu w największej ilości powstają odpady z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury głogowej remontów,  a także odpady z grupy 10 – odpady z procesów termicznych. Odpady klasyfikowane w tej grupie należą do dwu podgrup: 10 01 - Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19), które wytwarzane są przede wszystkim w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie oraz FOMAR ROULUNDS S.A., a także 10 11 - Odpady z hutnictwa szkła, powstające w Hucie Szkła „Wołomin” Sp. z o.o.

Trzecią  pod względem masy wytworzonych odpadów grupą odpadów są odpady z grupy 19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, powstające w dużej ilości w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Wołomin oraz w małych ilościach w rozproszeniu w wielu innych zakładach.

Czwartą pod względem masy grupą odpadów są odpady klasyfikowane w grupie 03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury, które w całości pochodzą z zakładu STOLARKA WOŁOMIN S.A.- Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin S.A.

W dużych ilości powstają ponadto odpady opakowaniowe (grupa 15) oraz odpady z grupy 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej. W większości są to odpady z podgrupy 07 02 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych, powstające w FOMAR ROULUNDS S.A.

Do zakładów wytwarzających powyżej 1000 Mg odpadów rocznie należą:

-	STOLARKA WOŁOMIN S.A. - Zakład Stolarki Budowlanej Wołomin S.A.

-	Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

-	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie Spółka z o.o.

-	FOMAR ROULUNDS S.A.

-	HUTA SZKŁA "WOŁOMIN" Sp. z o.o.

-	Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. O/ Radzymin

## 2.3. Odpady niebezpieczne

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 opracowano w oparciu o informacje uzyskane z wojewódzkiej bazy danych monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi SIGOP-W, będącej w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Bazy Gospodarki Odpadami prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W chwili opracowywania sprawozdania dysponowano niepełnymi danymi za rok 2006.

Ilości odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 19. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 010505* | 17,5 |  |  |
|  | 060404* | 0,005 | 0,003 |  |
|  | 070104* | 7,21 | 0,077 |  |
|  | 070108* | 7 | 25,85 | 65,899 |
|  | 070204* | 1,055 | 0,104 |  |
|  | 070207* | 2,33 | 0,493 |  |
|  | 070214* |  | 0,06 |  |
|  | 070604* | 0,15 |  |  |
|  | 080111* | 7,134 | 5,655 | 4,931 |
|  | 080117* | 1,5 | 1,96 | 0,52 |
|  | 080121* | 0,24 | 0,176 | 0,02 |
|  | 080312* | 5,737 | 0,083 | 1,893 |
|  | 080314* | 0,114 |  | 8,453 |
|  | 080317* | 0,045 | 0,047 | 0,025 |
|  | 090101* | 1,915 | 2,166 | 2,55 |
|  | 090102* | 5,85 | 5,5 | 4,877 |
|  | 090104* | 2,175 | 2,305 | 3,235 |
|  | 090180* |  |  | 0,035 |
|  | 110105* | 3 |  |  |
|  | 110108* | 0,22 | 11,43 | 10 |
|  | 110109* |  |  | 2,341 |
|  | 110111* | 4,5 | 17,2 |  |
|  | 110198* | 1 | 25,47 | 2,57 |
|  | 120107* | 0,015 | 0,01 |  |
|  | 120109* | 0,33 | 0,12 | 0,102 |
|  | 120118* | 0,04 |  |  |
|  | 120120* | 0,001 |  |  |
|  | 130105* | 114,4 | 1,067 |  |
|  | 130110* | 9,26 | 7,346 | 5,24 |
|  | 130113* | 0,408 | 0,021 | 0,74 |
|  | 130204* |  |  | 0,2 |
|  | 130205* | 9,78 | 7,698 | 8,227 |
|  | 130206* | 0,15 | 0,004 |  |
|  | 130208* | 29,357 | 58,564 | 0,913 |
|  | 130307* | 3,007 | 0,263 |  |
|  | 130308* | 0,71 | 0,73 | 0,8 |
|  | 130502* |  |  | 6 |
|  | 130503* |  |  | 2 |
|  | 130507* | 10,8 | 6 |  |
|  | 130508* | 0,5 | 12,2 | 31 |
|  | 130701* | 0,01 | 0,009 | 0,009 |
|  | 140602* | 0,05 | 0,7 |  |
|  | 140603* | 0,665 | 1,009 | 1,561 |
|  | 140604* | 9,619 |  |  |
|  | 140605* |  |  | 7,7 |
|  | 150110* | 1,961 | 3,535 | 2,788 |
|  | 150111* |  |  | 0,017 |
|  | 150202* | 16,518 | 22,541 | 11,621 |
|  | 160107* | 5,912 | 3,638 | 0,147 |
|  | 160108* | 0 | 0 |  |
|  | 160110* | 0,007 | 0,008 |  |
|  | 160113* | 0,15 | 1,215 | 0,01 |
|  | 160114* | 3,25 | 1,789 | 0,03 |
|  | 160121* | 0,19 |  |  |
|  | 160209* | 0,333 |  |  |
|  | 160211* | 0,16 |  |  |
|  | 160213* | 2,667 | 3,558 | 1,221 |
|  | 160215* | 0,613 | 0,771 |  |
|  | 160506* |  | 0,003 | 0,433 |
|  | 160507* | 0,186 | 0,019 | 0,017 |
|  | 160508* | 0,091 |  |  |
|  | 160601* | 8,538 | 17,251 | 2,6 |
|  | 160602* | 0,454 | 0,434 |  |
|  | 160606* | 3,27 |  |  |
|  | 160708* | 52 | 0,88 |  |
|  | 161001* | 3,91 | 6,12 |  |
|  | 168101* | 0,134 |  |  |
|  | 170301* |  | 60 |  |
|  | 170503* | 10 |  |  |
|  | 170601* |  | 1,6 |  |
|  | 170605* | 2,94 | 2,09 |  |
|  | 180102* | 1,18 | 1,296 | 1,652 |
|  | 180103* | 30,218 | 33,981 | 39,626 |
|  | 180106* |  | 0,016 |  |
|  | 190205* | 227 | 53 | 16,25 |
|  | 190807* | 50 | 49,8 |  |
|  | 190810* | 3 | 2,2 | 2,8 |
| suma |  | 682,464 | 460,065 | 251,053 |

Z powyższych danych wynika, że w 2006 roku wytworzono na terenie powiatu wołomińskiego 251 Mg odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku wytworzono 460 mg tych odpadów, a w 2004 roku – 682 Mg.

Podstawowym źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w służbie zdrowia i szkolnictwie.

Odpady niebezpieczne zbierane są na terenie wytwarzających je podmiotów, przez pracowników lub specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zbierane są najczęściej selektywnie do wydzielonych pojemników, odbieranych przez podmiot transportujący je do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia. Część dużych zakładów poddaje odpady niebezpieczne procesom odzysku lub unieszkodliwiania we własnych instalacjach. Część odpadów zbierana jest przy udziale organizacji odzysku. Na terenie gminy tworzone są lub rozwijane sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, np. świetlówek, baterii i akumulatorów, zużytych olejów.

Główne rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzane w powiecie wołomińskim to: zużyte oleje, baterie i akumulatory, zużyte źródła światła zawierające rtęć, zaolejone szlamy z kolektorów 
i separatorów. Brak jest wiarygodnych danych dotyczących gospodarki odpadami niebezpiecznymi z sektora gospodarczego na terenie powiatu wołomińskiego.

Obecnie, pewna część tego strumienia jest usuwana razem ze strumieniem odpadów komunalnych. Zmiany w ilości wytwarzanych odpadów związane są ze zmieniającą się koniunkturą gospodarczą, a także zmianami technologicznymi produkcji.

## 2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

### 2.4.1. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie powiatu wołomińskiego procesom odzysku poddawane były odpady wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych w wyniku:

- selektywnej zbiórki u „źródła”,

- segregacji na liniach sortowniczych.

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom odzysku:

Tabela 20. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 - 2006

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku | Masa (Mg) | Proces odzysku |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 183,1 | R5 | 517,8 | R5 | 731,6 | R5 |
| Szkło | 20 01 02 | 771,3 | R5 | 1 597,8 | R5 | 2 128,7 | R5 |
| Odzież | 20 01 10 | 1 758,7 | R14 | 173,4 | R14 | - | - |
| Tekstylia | 20 01 11 | - | - | - | - | 19,43 | R1 |
| Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | - | - | - | - | 0,35 | R13 |
| Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 01 34 | - | - | 0,3 | R14 | - | - |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 36 | - | - | - | - | 0,7 | R5 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 462,4 | R5 | 743,1 | R5 | 1 853,8 | R5 |
| Metale | 20 01 40 | 13,4 | R4 | 21,9 | R4 | 22 | R4 |
| Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 967,7 | R10, R3 | 1 000 | R10, R3 | 1 502,4 | R10, R3 |
| Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 20 03 06 | - | - | - | - | 133,4 | R3 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 87,8 | R14 | 96,2 | R14 | 100,4 | R14 |
| Razem |  | 4 244,4 Mg |  | 4 150,5 Mg |  | 6 492,78 Mg |  |

Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach: Procesy odzysku

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu wołomińskiego procesom odzysku poddano w 2006 roku 6 492,78 Mg, co stanowi 19,7% ich wytworzonej ilości. W 2005 roku odzyskowi poddano 4 150,5 Mg zebranych odpadów komunalnych (10,4%), a w 2004 roku – 4 244,4 Mg (10,8%).

Głównym procesem odzysku, jakim były poddawane odpady komunalne w 2006 roku był proces R5 (recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych) , a następnie R3 (recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) i R10 (rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby).

Odpady komunalne poddawane są następującym procesom unieszkodliwiania:

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania | Masa (Mg) | Proces unieszkodliwiania |
| Odpady komunalne zmieszane z gospodarstw domowych i infrastruktury | 20 03 01 | 34 376,76 | D5 | 35 102,3 | D5 | 25 984,03 | D5 |
| Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 20 02 03 | - | - | 125,1 | D5 | 395 | D5 |
| odpady z targowisk | 20 03 02 | 186 | D5 | 148 | D5 | - | - |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 165 | D5 | 10 | D5 | - | - |
| Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 20 03 06 | 128 | D5 | 226,1 | D5 | - | - |
| Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach | 20 03 99 | 0,5 | D5 | - | - | - | - |
| Razem |  | 34 856,26 Mg |  | 35 611,5 Mg |  | 26 379,03 Mg |  |

*    Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:. Procesy unieszkodliwiania odpadów

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2004 – 2006 było unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Z tabeli wynika, że na terenie powiatu wołomińskiego unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddano w 2006 roku 26 379,03 Mg, co stanowi 80,3% ich wytworzonej ilości. W 2005 roku składowano 35 611,5 Mg odpadów (89,6%), a w 2004 roku – 34 856,26 Mg (89,2%).

Odpady wytworzone na terenie powiatu wołomińskiego składowane są na następujących obiektach położonych na terenie powiatu, a także zlokalizowanych poza jego granicami:

Tabela 22. Miejsca składowania odpadów komunalnych z terenu powiatu wołomińskiego

| Lp. | Obiekt |
| --- | --- |
| 1. | Wysypisko Odpadów Komunalnych w Goraninie ul. Partyzantów 38 05-200 Wołomin |
| 2. | „Sater Kamieńsk: Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |
| 3. | Wysypisko Odpadów Komunalnych „Łubna” Baniocha 05-532 Łubna |
| 4. | Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu 09-533 Słubice |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 06-500 Mława |
| 6. | Cudnów gm. Jedlnia Letnisko |
| 7. | Sater Otwock Sp. z o.o. ul. Johna Lennona 4 05-400 Otwock |
| 8. | Wysypisko w Ciszewie Drobin pow. Płock |
| 9. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Składowisko Odpadów Komunalnych w Słabomierzu - Krzyżówce ul. Czysta 5 96-300 Żyrardów |
| 10. | ECT Polska Sp. z o.o. ul. Kowalska 09-500 Gostynin |
| 11. | Wysypisko Odpadów Komunalnych we Frankach Franki 99-340 Krośniewice |
| 12. | ZZO Tomaszów Lubochnia Górki 68/74 |
| 13. | PPUH RADKOM Sp. z o.o. ul. Witosa 76 Radom |
| 14. | Gminne Składowisko w Petrykozach, Gm. Żabia Wola |
| 15. | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Gwarków 9 04-459 Warszawa |
| 16. | Składowisko odpadów w Wólce Kozłowskiej |

Na niektórych terenach powiatu wołomińskiego obserwuje się powstawanie tzw. dzikich wysypisk. Powstają one często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców.

W gminach prowadzona jest systematyczna akcja likwidacji tzw. "dzikich" wysypisk. W 2006 roku zlikwidowano następujące miejsca nielegalnego składowania odpadów:

Tabela 23. „Dzikie” wysypiska zlikwidowane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 – 2006

| Lp. | Gmina | „Dzikie” wysypiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba obiektów zlikwidowanych | Powierzchnia | Koszt likwidacji w złotych |
| 1 | Dąbrówka | - | - | - |
| 2 | Jadów | bd | bd | 3 000 |
| 3 | Klembów | - | - | - |
| 4 | Kobyłka | 5 | 35000 m2 | bd |
| 5 | Marki | 4 | 250 m2 |  |
| 6 | Poświętne | - | - | - |
| 7 | Radzymin | 6 | - | - |
| 8 | Strachówka | - | - | - |
| 9 | Tłuszcz | 8 | 132m2 | 20 000 |
| 10 | Wołomin | - | - | - |
| 11 | Ząbki | - | - | - |
| 12 | Zielonka | - | - | - |
| Razem |  | 23 | 35 382 m2 | 23 000 |

Akcja usuwania nielegalnie deponowanych w środowisku odpadów prowadzona jest systematycznie.

Ponadto, Nadleśnictwo Drewnica, w obrębie którego leżą gminy powiatu wołomińskiego, stara się w wykorzystaniem własnych środków ograniczać zaśmiecanie terenu.

### 2.4.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Odpady powstające w sektorze gospodarczym, zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (Dz. U. nr 2007/39 poz. 251), powinny poddawane być procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez wytwórców odpadów.

Odpady z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego poddawane były w latach 2004 – 2006 następującym procesom odzysku i unieszkodliwienia:

Tabela 24. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 030105 | R1, R14 | 40,4 | 4357,1 | 2274,5 |
|  | 070104* | R2 | 2,55 |  |  |
|  | 070213 | Kompostowanie R3, R14 | 649,7 | 276,5 |  |
|  | 070280 | R14 | 55 | 36,6 |  |
|  | 070299 | R13, R14 | 32,8 | 3,5 | 8,2 |
|  | 080111* | R14 | 1,2 | 4,72 |  |
|  | 080119* | R14 |  | 3,96 |  |
|  | 080120 | R14 |  | 27,2 |  |
|  | 080308 | R14 | 148 | 168,7 |  |
|  | 080312* | R14 | 2,39 | 14,47 |  |
|  | 080399 | R14 |  |  | 18,1 |
|  | 090101* | R14 | 41,35 | 124,168 |  |
|  | 090102* | R14 | 22,32 | 51,434 |  |
|  | 090103* | R14 |  | 0,228 |  |
|  | 090104* | R11 | 62,65 | 114,68 |  |
|  | 090106* | R11 |  | 0,432 |  |
|  | 090107 | R4, R11 | 3,5 | 7,1 |  |
|  | 100101 | R14 | 5232,6 | 13104,5 | 5228 |
|  | 100102 | R14 | 3633 | 9959,9 | 9364,8 |
|  | 100122* | R14 | 1,1 |  |  |
|  | 100180 | R14 |  |  | 18941,8 |
|  | 101112 | R14 | 2841,7 |  |  |
|  | 101201 | R14 |  | 495,8 | 376,9 |
|  | 101203 | R14 |  | 0,7 | 9 |
|  | 101208 | R14 | 158 | 2942 | 748,7 |
|  | 110105* | R14 |  | 2,077 |  |
|  | 110106* | R14 |  | 0,71 |  |
|  | 130205* | R9, R14 | 0,115 | 0,2 |  |
|  | 130208* | R13, R14 | 0,71 |  | 0,972 |
|  | 150101 | R14 | 67,5 | 24,7 | 46,9 |
|  | 150102 | Kompostowanie R3, R5 | 177,4 | 7,6 |  |
|  | 150102 | R14 | 14,4 | 24,6 |  |
|  | 150104 | R14 |  | 10,5 |  |
|  | 150105 | Kompostowanie R3 | 0,3 |  |  |
|  | 160103 | R14 | 1,1 | 0,8 |  |
|  | 160104* | R14 |  |  | 78,223 |
|  | 160107* | R14 | 0,04 |  | 0,026 |
|  | 160117 | R14 | 84,6 | 112,5 |  |
|  | 160118 | R14 | 3,9 | 5,2 |  |
|  | 160119 | R14 |  | 3 |  |
|  | 160120 | R14 |  | 0,8 |  |
|  | 160213* | R13 | 0,161 | 5,94 | 0,003 |
|  | 160214 | R14 | 0,1 | 5,4 |  |
|  | 160601* | R2 | 0,14 |  |  |
|  | 160602* | R14 | 0,845 | 0,719 |  |
|  | 160604 | R14 | 3,9 | 25,8 |  |
|  | 160605 | R14 | 3,3 | 21,1 |  |
|  | 161001* | R4 | 966,15 | 721,014 |  |
|  | 170101 | R14 |  | 3040 |  |
|  | 170107 | R14 | 160 | 114 |  |
|  | 170201 | Wytwarzanie energii R1, R14 | 180 | 84.9 | 2,5 |
|  | 170380 | R5 |  | 163,6 | 90,3 |
|  | 170402 | R4 |  | 0,5 | 0,8 |
|  | 170504 | R14 |  |  | 53 589 |
|  | 170506 | Biol R10, R14 | 221 200 |  |  |
|  | 170604 | R14 | 19,1 | 10 |  |
|  | 190599 | Kompostowanie R3 | 5317 | 8594 |  |
|  | 190801 | Kompostowanie R3 | 92,2 |  |  |
|  | 190802 | Kompostowanie R3 | 389,3 | 372,7 |  |
|  | 190805 | Kompostowanie R3, R10 | 25 662,1 | 24 613 |  |
|  | 190809 | Kompostowanie R3 | 54 | 92 |  |
|  | 190901 | Kompostowanie R3 | 1,5 |  |  |
|  | 191201 | R14 | 31,3 | 109,9 | 125,9 |
| suma |  |  | 269 251,52 | 69 954,752 | 90 904,624 |

*odpady niebezpieczne

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Tabela 25. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 040222 | D5 |  | 2,8 |  |
|  | 070213 | D5 | 1113,5 | 978,3 |  |
|  | 070215 | D5 | 3,3 | 3 |  |
|  | 070217 | D9 | 5 | 6 |  |
|  | 080201 | D5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 080414 | D9 |  | 0,2 |  |
|  | 120121 | D5 | 1,4 | 0,3 |  |
|  | 120199 | D5 | 157 |  |  |
|  | 130308* | D5 | 0,71 |  | 0,8 |
|  | 150105 | D5 |  | 7,4 |  |
|  | 150202* | D10 | 0,115 |  | 0,068 |
|  | 150203 | D5 | 14,4 | 9,6 |  |
|  | 160213* | D5 | 0,084 |  | 0 |
|  | 160380 | D5 | 13,5 |  |  |
|  | 160506* | D9 |  |  | 0,002 |
|  | 170107 | D5 |  | 12,5 |  |
|  | 170802 | D5 |  | 10,3 |  |
|  | 190801 | D5 | 7,9 | 10,8 |  |
|  | 190802 | D1 | 94,9 | 93,5 |  |
|  | 190805 | D5 | 525 | 350 |  |
|  | 190906 | D9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| suma |  |  | 2799,41 | 1471,57 | 9,27 |

*odpady niebezpieczne

D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

Sposoby gospodarki odpadami niebezpiecznymi w latach 2004 – 2006 przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 26. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda odzysku | Ilość odpadów poddana procesom odzysku w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 070104* | R2 | 2,55 |  |  |
|  | 080111* | R14 | 1,2 | 4,72 |  |
|  | 080119* | R14 |  | 3,96 |  |
|  | 080312* | R14 | 2,39 | 14,47 |  |
|  | 090101* | R14 | 41,35 | 124,168 |  |
|  | 090102* | R14 | 22,32 | 51,434 |  |
|  | 090103* | R14 |  | 0,228 |  |
|  | 090104* | R11 | 62,65 | 114,68 |  |
|  | 090106* | R11 |  | 0,432 |  |
|  | 100122* | R14 | 1,1 |  |  |
|  | 110105* | R14 |  | 2,077 |  |
|  | 110106* | R14 |  | 0,71 |  |
|  | 130205* | R9, R14 | 0,115 | 0,2 |  |
|  | 130208* | R13, R14 | 0,71 |  | 0,972 |
|  | 160104* | R14 |  |  | 78,223 |
|  | 160107* | R14 | 0,04 |  | 0,026 |
|  | 160213* | R13 | 0,161 | 5,94 | 0,003 |
|  | 160601* | R2 | 0,14 |  |  |
|  | 160602* | R14 | 0,845 | 0,719 |  |
|  | 161001* | R4 | 966,15 | 721,014 |  |
| suma |  |  | 1101,721 | 1044,752 | 79,224 |

*ilość odpadów wytworzonych nie sumuje się z ilością odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych. W poszczególnych latach procesom odzysku i unieszkodliwiania poddawano odpady wytworzone wcześniej i magazynowane tymczasowo.

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2006

| Lp | Kod odpadu | Metoda unieszkodliwiania | Ilość odpadów poddana procesom unieszkodliwiania w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
|  | 130308* | D5 | 0,71 |  | 0,8 |
|  | 150202* | D10 | 0,115 |  | 0,068 |
|  | 160213* | D5 | 0,084 |  | 0 |
|  | 160506* | D9 |  |  | 0,002 |
| suma |  |  |  | 0,87 | 0,909 |

*ilość odpadów wytworzonych nie sumuje się z ilością odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych. W poszczególnych latach procesom odzysku i unieszkodliwiania poddawano odpady wytworzone wcześniej i magazynowane tymczasowo.

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

## 2.5. Odpady szczególne

### 2.5.1.  Odpady zawierające PCB

Odpady zawierające PCB występują głównie w urządzeniach elektroenergetycznych tj. transformatorach i kondensatorach. Źródłem wytwarzania odpadów zawierających PCB są operacje:

- wymiany płynów w transformatorach,

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Na terenie powiatu wołomińskiego, wg informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zinwentaryzowano jeden zakład przemysłowy posiadający urządzenia zawierające PCB  tj. Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 66.

Tabela 28. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu wołomińskiego

| Nazwa podmiotu | Nazwa wyrobu zawierającego PCB | Miejsce występowania wyrobu zawierającego PCB | Ilość w Mg | Planowany termin usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 45 | Kondensator LKCI20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 4 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 2 | 0,04 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 46 | Kondensator LKCI 40/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 8 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 2 | 0,08 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 47 | Kondensator LKCI 20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 4 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 | 0,04 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 48 | Kondensator LKCI 40/380 D VEB ISOKOND b. NRD -13 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 | 0,13 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 49 | Kondensator LKCI 20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 9 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 4 | 0,09 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 50 | Kondensator LKCI 40/380 D VEB ISOKONTD b. NRD - 7 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 4 | 0,07 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 51 | Kondensator LKCI 20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 2 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 5 | 0,02 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 52 | Kondensator LKCI40/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 5 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 5 | 0,05 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 53 | Kondensator LKCI 20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 4 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 6 | 0,04 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 54 | Kondensator LKCI 40/380 D VEB ISOKOND b. NRD -10 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 6 | 0,1 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 55 | Kondensator LKCI 20/380 D VEB ISOKOND b. NRD - 2 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 7 | 0,02 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 56 | Kondensator LKCI 40/380 D VEB ISOKONT b. NRD - 5 szt. | Rozdzielnia oddziałowa ST 7 | 0,05 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 57 | Transformator 100 kVA Typ TAO a Nr fabryczny: 137689 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Stacja wysokiego napięcia | 0,4 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 58 | Transformator 100 kVA Typ TAO a Nr fabryczny: 137583 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Stacja wysokiego napięcia | 0,4 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 59 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: brak Rok produkcji: brak Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 2 Tl | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 60 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny:! 135059 Rok produkcji: 1975 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 2 T2 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 61 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: 135055 Rok produkcji: 1975 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 Tl | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 62 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny:135061 Rok produkcji: 1975 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 T2 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 63 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: 135058 Rok produkcji: 1975 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 T3 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 64 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: 231133 Rok produkcji: 1973 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 3 T4 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 65 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: 231137 Rok produkcji: 1973 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 4 Tl | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 66 | Transformator 1600 kVA Typ TAO a 1600/45 Nr fabryczny: 231136 Rok produkcji: 1973 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 4 T2 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 67 | Transformator 1600 WA TypTAOa 1600/45 Nr fabryczny: 135001 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 5 | 2,5 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 68 | Transformator 1000 kVA TypTAOa 1000/35 Nr fabryczny: 134928 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 6 Tl | 1,85 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 69 | Transformator 1000 kVA TypTAOa 1000/35 Nr fabryczny: 223543 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 6 T2 | 1,85 | 2009 | działający |
| Fomar Borg Automotive S.A. 05-270 Marki, ul. Okólna 70 | Transformator 1000 kVA TypTAOa 1000/35 Nr fabryczny: 233599 Rok produkcji: 1974 Producent:: ELTA - Łódź | Rozdzielnia oddziałowa ST 7 | 1,85 | 2009 | działający |

Zakład ten posiada ogółem 30 Mg urządzeń zawierających PCB.

### 2.5.2. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, według obowiązującej klasyfikacji odpadów zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), znalazły się na liście odpadów niebezpiecznych i klasyfikowane są w grupie 13, w której należy wyróżnić następujące podgrupy:

- 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne,

- 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

- 13 03 – odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.

Ilość zużytych olejów powstających na powiatu wołomińskiego określono na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zestawienie ilości i rodzajów olejów odpadowych wraz ze sposobem postępowania przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 29. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006

| Rok | Kod odpadów | Ilość olejów odpadowych [Mg] - wytworzonych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - zebranych | Ilość olejów odpadowych [Mg] - poddanych odzyskowi ogółem | Ilość olejów odpadowych [Mg] - poddanych odzyskowi poprzez regenerację R9 | Ilość olejów odpadowych [Mg] - unieszkodliwionych ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 120107* | 0,015 |  |  |  |  |
| 2004 | 130105* | 114,4 | 114,4 |  |  |  |
| 2004 | 130110* | 9,26 | 2,96 |  |  |  |
| 2004 | 130113* | 0,408 |  |  |  |  |
| 2004 | 130205* | 9,78 | 0,025 | 0,115 | 0,115 |  |
| 2004 | 130206* | 0,15 |  |  |  |  |
| 2004 | 130208* | 29,357 |  |  |  |  |
| 2004 | 130307* | 3,007 |  |  |  |  |
| 2004 | 130308* | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 |
| 2005 | 120107* | 0,01 | 0,155 |  |  |  |
| 2005 | 130105* | 1,067 |  |  |  |  |
| 2005 | 130110* | 7,346 |  |  |  |  |
| 2005 | 130113* | 0,021 |  |  |  |  |
| 2005 | 130205* | 7,698 | 0,54 | 0,2 |  |  |
| 2005 | 130206* | 0,004 |  |  |  |  |
| 2005 | 130208* | 58,564 | 1,227 |  |  |  |
| 2005 | 130307* | 0,263 |  |  |  |  |
| 2005 | 130308* | 0,73 |  |  |  |  |
| 2006 | 130110* | 5,24 |  |  |  |  |
| 2006 | 130113* | 0,74 |  |  |  |  |
| 2006 | 130204* | 0,2 |  |  |  |  |
| 2006 | 130205* | 8,227 |  |  |  |  |
| 2006 | 130208* | 0,913 |  | 0,172 |  |  |
| 2006 | 130308* | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |

Funkcjonująca opłata depozytowa, wprowadzona Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami) w zakresie dotyczącym olejów, rozwiązuje na terenie powiatu problem zbiórki zużytych olejów.

W przypadku indywidualnych właścicieli pojazdów obecnie w standardzie jest wymiana oleju na stacji obsługi pojazdów. Z kolei przedsiębiorstwa posiadające maszyny, urządzenia i środki transportu, stacje obsługi pojazdów i firmy transportowe posiadają podpisane umowy z recyklerami na odbiór przepracowanych olejów na telefon. Najczęściej recykler pozostawia swój pojemnik i przy odbiorze wymienia go na pusty.

Na terenie powiatu wołomińskiego zbiórka zużytych olejów odbywa się poprzez sieć stacji benzynowej i warsztatów, skąd odpady odbierane są przez firmę Ran – Dickmar. Oleje odpadowe powstające w małych zakładach na terenie powiatu są na ogół przekazywane firmom specjalistycznym trudniącym się zbiórką olejów przepracowanych lub firmom prowadzącym serwisy separatorów.

Problemem są odpady powstające w dużym rozproszeniu u małych i średnich podmiotów gospodarczych, gdzie zbiórka tych odpadów jest utrudniona i ekonomicznie nieopłacalna.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego oleje odpadowe poddawano następującym kierunkom postępowania, zdefiniowanym w Ustawie o odpadach, jako procesy odzysku:

- R9 powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju,

- R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

### 2.5.3. Baterie i akumulatory

Akumulatory ołowiowe są powszechnie stosowane do uruchomienia silników samochodowych. Baterie stosowane są bardzo szeroko do zasilania różnorodnych urządzeń w gospodarstwach domowych oraz w podmiotach gospodarczych. Odpady te powstają w dużym rozproszeniu, dlatego przy określaniu ilości posłużono się analizą wskaźnikową.

Na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, średniego okresu użytkowania akumulatora oraz średniej masy akumulatora oszacowano(na podstawie wskaźników) ilość powstawania zużytych akumulatorów ołowiowych na terenie powiatu wołomińskiego oszacowano na 14 Mg rocznie z sektora komunalnego oraz około 300 Mg z sektora gospodarczego.

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono następujące ilości baterii i akumulatorów:

Tabela 30. Ilości baterii i akumulatorów wytworzonych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Kod odpadu | Ilość wytworzona w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 160601* | 8,538 | 17,251 | 2,6 |
| 160602* | 0,454 | 0,434 | - |
| 160604 | - | 0,1 | - |
| 160605 | 0,5 | 0,2 | - |
| 160606* | 3,27 | - | - |
| Razem | 12,762 | 17,985 | 2,6 |

Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odzysku z rynku. Ponadto wprowadzono opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora.

Ze względu na duże rozproszenie źródeł powstawania odpadów, oszacowanie ich ilości jest niemożliwe. Powszechna praktyką usuwania zużytych baterii jest zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych jest pozbywanie się ich do strumienia odpadów komunalnych.

### 2.5.4. Odpady zawierające azbest

Specyficzne własności azbestu (odporność na: wysokie temperatury, działanie mrozu, działanie kwasów, substancji żrących a także elastyczność itp.) spowodowały, że stosowany był do produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysłowych, w szczególności wyrobów budowlanych, które stanowią około 85 % całości wytworzonych wyrobów. W związku z tym, najwięcej odpadów zawierających azbest powstanie w trakcie prac remontowo-budowlanych – wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych.

Na terenie powiatu wołomińskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zinwentaryzował 27 budynków na prywatnych posesjach, pokrytych eternitem, w tym 7 budynków o stopniu pilności I oraz 20 budynków o stopniu pilności II.

W gminach: Dąbrówka, Zielonka, Radzymin i Poświętne przeprowadzono inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest.

Z informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, przedłożonych:

- wójtom i burmistrzom, przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami wynika, że na terenie powiatu wykorzystywanych jest ok. 2 157 806 m2 wyrobów zawierających azbest, przede wszystkim w postaci płyt azbestowo-cementowych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych gospodarczych, garażach,

- Wojewodzie Mazowieckiemu przez właścicieli, zarządców i użytkowników miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest wynika, że na terenie powiatu, wykorzystywanych jest ok. 16 108,15 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych oraz 916 mb w postaci rur i złączy azbestowo-cementowych w wodociągu Postoliska-Chrzęsne, gmina Tłuszcz i 6700 mb w postaci rur i złączy azbestowo-cementowych w wodociągu w centrum Wołomina.

Tabela 31. Ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane w gminach powiatu wołomińskiego

| L.p. | Gmina | Z informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, przedłożonych wójtom i burmistrzom |  | Z informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, przedłożonych Wojewodzie Mazowieckiemu przez właścicieli, zarządców i użytkowników nie będących osobami fizycznymi - Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest (m2) | Ilość wyrobów azbestowych odebranych i zutylizowanych ze środków gminnych i powiatowego FOŚiGW (Mg) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dąbrówka | 485 639 | ______ | _____ |
| 2. | Jadów | 179 734 | ______ | 1100,00 |
| 3. | Klembów | 125 000 | 80,00 | 150,00 |
| 4. | Kobyłka | brak danych | 105,10 | 7526,00 |
| 5. | Marki | 14 760 | _______ | ______ |
| 6. | Poświętne | 239 683 |  | 170,00 |
| 7. | Radzymin | 120 180 | 170,00 | 1160,00 |
| 8. | Strachówka | 290 650 | ______ | ______ |
| 9. | Tłuszcz | 380 000 | ______ | 1880,65 + 916 mb rur azbestowo cementowych |
| 10. | Wołomin | 295 573 | 111,80 | 3113,50 + 6700 mb rur azbestowo-cementowych |
| 11. | Ząbki | brak danych | ______ | 1080,00 |
| 12 | Zielonka | 26 587 | 65,00 | ______ |
| Razem |  | 2 157 806 | 531,9 | 16 108,15 + 7616 mb rur azbestowo-cementowych |

Starosta Wołomiński zatwierdził 19 firmom program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wytwarzanymi podczas prac rozbiórkowych i remontowych prowadzonych na terenie powiatu wołomińskiego.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, przy zgłoszeniu prac polegających na  usuwaniu wyrobów zawierających azbest, otrzymuje listę firm uprawnionych do demontażu wyrobów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane procesom odzysku. Także unieszkodliwianie chemiczne lub fizyczno – chemiczne, ze względu na właściwości azbestu, jest w praktyce trudne do zrealizowania. Dlatego też, praktycznie jedynym sposobem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na dzień dzisiejszy jest składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach.

Odpady zawierające azbest wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego są w całości unieszkodliwiane przez składowanie. Odpady azbestowe deponowane są w dużej mierze na składowiskach znajdujących się poza obszarem województwa mazowieckiego m.in. na składowisku odpadów przemysłowych „MOBRUK” w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski), na składowisku odpadów w miejscowości Dalsze  (województwo zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Myślibórz), zarządzanym przez „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz na składowisku odpadów w Marianowie (województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Marianowo) zarządzanym przez Przedsiębiorstwo „EKOMAR” Sp. z o.o.

### 2.5.5.. Wyeksploatowane pojazdy

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) klasyfikowane są jako grupa 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) oraz 16 01 06 (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów).

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska.

Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu samochodu do kasacji. Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonują cztery firmy, które posiadają uprawnienia wojewody mazowieckiego do wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania samochodu:

- Pan Tadeusz Zbieć, działający pod nazwą Zakład Usługowy Mechaniki Pojazdowej, Blacharstwo-Lakiernictwo, ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 29 z dnia 22 sierpnia 2005 roku, znak: WŚR-V-6620/67/2005 zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku odpadów).

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytwarzania:

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtry olejowe | 16 01 07* | 0,01 |
|  | Elementy zawierające rtęć | 16 01 08* | 0,01 |
|  | Elementy zawierające PCB | 16 01 09* | 0,01 |
|  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 16 01 10* | 0,02 |
|  | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 11* | 0,01 |
|  | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 0,08 |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 16 01 14* | 0,1 |
|  | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 16 01 21* | 0,04 |

- „AUTOMARK” S.A., ul. Okólna 38, 05-270 Marki (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 28 lipca 2005 roku, znak: WŚR-V-6620/50/2005 – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku odpadów)

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania:

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierajże substancje niebezpieczne | 16 01 14* | 10,0 |
|  | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 1,0 |
|  | Elementy zawierające rtęć | 16 01 08* | 0,1 |
|  | Elementy zawierające PCB | 16 01 09* | 0,1 |
|  | Szkło | 16 01 20 | 30,0 |
|  | Zużyte opony | 16 01 03 | 150,0 |
|  | Metale nieżelazne | 16 01 18 | 300,0 |
|  | Metale żelazne | 16 01 17 | 1500,0 |
|  | Inne niewymienione elementy | 16 01 22 | 3,0 |
|  | Tworzywa sztuczne | 16 01 19 | 50,0 |
|  | Filtry olejowe | 16 01 07* | 2,5 |
|  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 16 01 10* | 3,0 |
|  | Inne niewymienione odpady | 16 01 99 | 100,0 |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu niezawierające substancji niebezpiecznych | 16 01 15 | 10,0 |
|  | Inne niebezpieczne elementy | 16 01 21* | 1,0 |
|  | Zbiorniki na gaz skroplony | 16 01 16 | 20,0 |
|  | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 16 01 01 | 1,0 |

Pan Jan Wiesław Tokarski, działający pod nazwą „TOKARSKI”, ul. Wileńska 57, 05-200 Wołomin - stacja demontażu zlokalizowana jest przy ul. Łukasiewicza 11 w Wołominie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 29 lipca 2005 roku, znak: WŚR-V-6620/54/2005 zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku odpadów, zmieniona decyzją z dnia 11 maja 2006 roku, znak: WŚR.V.AT.6620/70/06 i decyzją z dnia 27 lutego 2007 roku, znak: WŚR.V.AT.6620/32/07).

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do wytwarzania:

| Lp | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość ( Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0.06 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0.1 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 0209 do 16 02 12 | 0.02 |
|  | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0.07 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,04 |
|  | 16 01 10* | Elementy wybuchowe ( poduszki powietrzne) | 0,05 |
|  | 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 0,03 |
|  | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 0,02 |

- Pani Ewa Grzelak, działająca pod nawą „AUTO-ZŁOM” , ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 30 czerwca 2005 roku, znak: WŚR-V-6620/39/2005 – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku odpadów; zmieniona decyzją z dnia 16 stycznia 2006 roku, znak: WŚR.V.6620/9/2006).

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania:

| L.p. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadu [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawieraj że substancje niebezpieczne | 16 01 14* | 1,0 |
|  | Płyny hamulcowe | 16 01 13* | 0,5 |
|  | Szkło | 16 0120 | 12,0 |
|  | Zużyte opony | 16 0103 | 20,0 |
|  | Metale nieżelazne | 1601 18 | 25,0 |
|  | Metale żelazne | 16 01 17 | 300,0 |
|  | Inne niewymienione elementy | 16 01 22 | 3,0 |
|  | Tworzywa sztuczne | 16 01 19 | 100,0 |
|  | Filtry olejowe | 16 0107* | 0,5 |
|  | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 16 01 10* | 0,3 |
|  | Inne niewymienione odpady | 16 0199 | 30 |
|  | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 1601 11* | 0,05 |
|  | Okładziny hamulcowe nie zawierające azbest | 16 01 12 | 1,5 |
|  | Płyny zapobiegające zamarzaniu nie zawierające substancji niebezpiecznych | 16 01 15 | 0,5 |
|  | Inne niebezpieczne elementy | 16 0121* | 0,1 |
|  | Zbiorniki na gaz skroplony | 16 01 16 | 1,0 |

Według WBGO, w latach 2004 – 2006 wytworzono na terenie powiatu następując ilości i rodzaje odpadów pochodzące z demontażu wyeksploatowanych pojazdów:

Tabela 32. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość wytworzona w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Zużyte opony | 160103 | 35,7 | 56,2 | 1,7 |
| Filtry olejowe | 160107* | 5,912 | 3,638 | 0,147 |
| Elementy zawierające rtęć | 160108* | 0 | 0 |  |
| Elementy wybuchowe ( poduszki powietrzne) | 160110* | 0,007 | 0,008 |  |
| Okładziny hamulcowe nie zawierające azbest | 160112 | 0 |  |  |
| Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 0209 do 16 02 12 | 160113* | 0,15 | 1,215 | 0,01 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 160114* | 3,25 | 1,789 | 0,03 |
| Płyny zapobiegające zamarzaniu nie zawierające substancji niebezpiecznych | 160115 |  | 0 |  |
| Metale żelazne | 160117 | 142,9 | 278,8 | 330 |
| Metale nieżelazne | 160118 | 7,2 | 10,6 | 1,3 |
| Tworzywa sztuczne | 160119 | 12,5 | 19,2 | 14,7 |
| Szkło | 160120 | 3,4 | 4,8 | 3,3 |
| Inne niebezpieczne elementy | 160121* | 0,19 |  |  |
| Inne nie wymienione elementy | 160122 | 3,2 | 3,3 | 3 |
| Inne nie wymienione odpady | 160199 | 3,4 | 4,2 | 1,5 |
| Suma |  | 217,809 | 383,75 | 355,687 |

Począwszy od 2005 roku gospodarkę tymi grupami odpadów reguluje Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej. Zostały wprowadzone minimalne poziomy odzysku i recyklingu. Można sądzić, że przepisy te wpłyną na zwiększenie stopnia kontroli w odniesieniu do postępowania z charakteryzowanymi odpadami oraz zminimalizują istnienie tzw. szarej strefy (z informacji uzyskanych od przedstawicieli Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów wynika, że praktycznie tylko co 10 samochód trafia do działającej legalnie stacji demontażu). Będzie to można ocenić jednak nie wcześniej niż w 2007 roku, po złożeniu rocznego sprawozdania (za 2006) przez prowadzących stacje demontażu.

### 2.5.6. Zużyte opony

Na terenie powiatu funkcjonuje częściowo zbiórka zużytych opon. Część stacji demontaży pojazdów, warsztatów lub punktów wulkanizacyjnych przyjmuje te odpady od klientów podczas wymiany ogumienia w pojazdach. Ilość zbieranych zużytych opon zależy od sezonu, najwięcej opon pozyskuje się w okresie wymian jesienno-zimowej i wiosennej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w WBGO, na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono w 2006 roku 1,7 Mg zużytych opon. W 2005 roku wytworzono 56,2 Mg tych odpadów, a w 2004 roku – 35,7 Mg.

W  związku z rozwiązaniem ustawowym z 11 maja 2001 roku, w którym opony zostały objęte opłatą produktową, producenci i importerzy opon utworzyli Centrum Utylizacji Opon Organizację Odzysku S.A. Zajmuje się ono tworzeniem kompleksowego systemu zbiorki, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon.

### 2.5.7. Odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne klasyfikowane są w grupie 18 zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 roku), w tym w podgrupie 18 01 - Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, natomiast odpady weterynaryjne w podgrupie 18 02.

Na terenie powiatu wołomińskiego odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne – wytwarzane są w: 1 szpitalu, przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich, gabinetach stomatologicznych, placówkach weterynaryjnych oraz aptekach. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie placówki prowadzące działalność z zakresu pomocy medycznej w powiecie wytwarzają odpady z grupy 18.

Ilość powstających odpadów medycznych oszacowano na 57,52 Mg (w tym 51,9 Mg odpadów z SPZOZ w Wołominie).

Ilości odpadów z grupy 18 wytwarzane na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 przedstawia poniższa tabela (wg WBGO):

Tabela 33. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Lp |  | Kod odpadu |  | Nazwa odpadu |  | Ilość odpadów w Mg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  |
| 1 |  | 180101 |  | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 180102* |  | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |  | 1,18 |  | 1,296 |  | 1,652 |  |  |
| 3 | 180103* |  | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |  | 30,218 |  | 33,981 |  | 39,626 |  |  |
| 4 |  | 180106* |  | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |  | - |  | 0,016 |  | - |  |
| 5 |  | 180109 |  | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |  | 0,5 |  | - |  | - |  |
| suma |  |  |  |  |  | 31,898 |  | 35,293 |  | 41,278 |  |

Najczęściej wytwarzane są następujące typy odpadów medycznych: zużyte opatrunki miękkie, sprzęt jednorazowy (igły i strzykawki), przeterminowane leki, formaldehyd, rozpuszczalniki.

Na podstawie ankiet ustalono, że postępowanie z odpadami medycznymi jest prawidłowe. Gospodarka odpadami w tym sektorze jest prowadzona zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi opracowanymi na podstawie wytycznych Inspekcji Sanitarnej. Odpady te są zbierane do specjalnych pojemników i worków, magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Częstotliwość odbioru odpadów jest uzależniona od ich ilości i wynosi od 1 x tydzień do 1 x miesiąc. Najczęściej odbiorcami tymi są: firma „EMKA” z Żyrardowa, FHU EKU-MED. A. Banasik, Siedlce oraz SPZOZ w Wołominie. Na terenie powiatu nie ma instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.

W związku z brakiem szczegółowych informacji w zakresie systemu zbiórki odpadów weterynaryjnych nie można ocenić jednoznacznie prawidłowości funkcjonowania systemu.

W świetle obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.Nr 8, poz.104) odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w wyniku zastosowania metod D10 oraz D9.

### 2.5.8/ Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Na terenie powiatu funkcjonuje w ograniczonym zakresie zorganizowana zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego (np. sprzęt AGD) i elektronicznego (np. telewizory, magnetowidy, magnetofony, odbiorniki radiowe) od mieszkańców. Zbiórkę takich odpadów wprowadzono w gminie Wołomin i Kobyłka (odpady odbiera i poddaje procesom odzysku firma PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, Kobyłka). Jednakże,  określenie ilości powstających odpadów jest bardzo utrudnione. Odpady te w dużej części trafiają do strumienia odpadów komunalnych (odpady wielkogabarytowe). Według informacji zawartych w Wojewódzkiej Bazie Gospodarki Odpadami, ilość zebranych odpadów wynosiła:

Tabela 34. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006

| Lp | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 0,333 | - | - |
| 2 | 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 0,16 | - | - |
| 3 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 2,667 | 3,558 | 1,221 |
| 4 | 160214 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 7 | 17,3 | 18,3 |
| 5 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 0,613 | 0,771 | 0,613 |
| 6 | 160216 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 3,2 | 6,3 | 22,2 |
| suma |  |  | 13,973 | 27,929 | 42,334 |

Od 2005 roku gospodarkę zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi (wraz z substancjami zubożającymi warstwę ozonową) reguluje ustawa z dnia 29 lipca o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). W  myśl nowych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Raz do roku wprowadzający sprzęt składa sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. W  trakcie opracowywania niniejszego dokumentu dane te nie były jeszcze dostępne.

Zużyte odpady powinny być przekazywane do specjalistycznych firm zajmujących się unieszkodliwianiem tego typu odpadów, posiadających niezbędne wyposażenie i kwalifikacje (zgodnie z Ustawą o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz.U. Nr 52, poz. 537 z 2001 r. z późn. zm.).

System jest obecnie w fazie tworzenia, w pełni powinien funkcjonować od 1 stycznia 2008 roku.

### 2.5.9. Zwłoki zwierzęce

Większość gmin o charakterze wiejskim rozwiązała problem z padłymi zwierzętami poprzez podpisanie umowy z firma, która zajmuje się odbiorem i unieszkodliwianiem tych odpadów.

- Gminy Radzymin i  Poświętne mają podpisaną umowę z firmą Hetman Sp. z o.o. z siedzibą we Florianowie 24, Bedlno,

- Gminy: Klembów, Marki i  Tłuszcz zawarły umowę z Ryszardem Wyszyńskim, Jasiorówka 39, 07 – 130 Łochów,

- Gmina Zielonka zawarła umowę z firmą Ekotranswet,

- Gmina Dąbrówka ma podpisana umowę z firma na wywóz padłych zwierząt.

Mieszkańcy pozostałych gmin pozbywają się padłych zwierząt na własna rękę, np. zakopując je w ziemi.

# 3. Stan formalno – prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów

Na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonują następujące podmioty posiadające instalacje lub obiekty do odzysku odpadów:

- Sortownia odpadów komunalnych eksploatowana przez MZO Wołomin. Wydajność obiektu -  2 Mg/h. Odpady stałe dowożone są do sortowni samochodami, gdzie zostają rozładowane na utwardzoną powierzchnię. Następnie są załadowane na taśmociąg, za pomocą którego przenoszone są do konsoli, gdzie pracownicy segregują szkło, puszki, makulaturę miękką i twardą, butelki tworzywowe oraz opakowania po chemii, które trafiają do odpowiednich pojemników. Balast przenoszony jest taśmociągiem do odpowiednich pojemników, a następnie wywożony na składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych.. W sortowni znajduje się belownica do belowania odpadów papierowych oraz prasa do aluminiowych puszek. metoda odzysku R14.

- Sortownia odpadów komunalnych Zakładu PHU „Clean World” w Leśniakowiźnie. Linia sortownicza składa się z ośmiu stanowisk do segregacji ręcznej. Segregowane jest szkło, opakowania z tektury i papieru oraz tworzywa sztuczne. W zakładzie znajduje się prasa do makulatury i PET. Przepustowość linii wynosi 5Mg/8h. Teren przeznaczony na sortownię wynosi 400m2. Wyselekcjonowane tworzywa sztuczne sprzedawane są firmie ABS i ELANA PET, szkło przekazywane jest do recyklingu firmie MTR Warszawie.

- Instalacja do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych). Instalacja zlokalizowana jest w kobyłce, w Zakładzie Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Murena” przy ul. Nadmeńskiej 8F w Kobyłce, którego właścicielem jest Zbigniew Szymborski. Instalacja ta składa się z: łamacza do części twardych, młynków do tworzyw sztucznych i zagęszczarki do przerobu folii. Z odpadów, po zmieleniu i zagęszczeniu, wytwarzany zostaje granulat, który stanowi surowiec do wyrobu przedmiotów z tworzyw sztucznych. Maksymalna zdolność przerobowa firmy wynosi 200 Mg/rok.

- Prasa mimośrodowa z układem nacisku pneumatycznego w Kobyłce, ul. Jezuicka 4. Metoda odzysku: R14, przerabiane odpady 15 01 04. W 2006 roku odzyskowi poddano 10,5 Mg odpadów.

- Zestaw pięciu wyparek próżniowych do usuwania wody z odpadów w Kobyłce, ul. Nadreńska 8d. Metoda odzysku: R14. Rocznie odzyskowi poddawanych jest około 3 200 Mg odpadów o kodach: 080111, 080308, 080312, 090102, 190204.

- Instalacja złożona z 11 zbiorników uśredniających do odzysku metodą R14 następujących rodzajów odpadów: 080111, 080119, 080120, 080308, 080312, 090101, 090102, 090103, 110105, 110106 i 161001. Zlokalizowana w Kobyłce, ul. Jezuicka 4a. Rocznie odzyskowi poddawane jest około 1 120 Mg odpadów.

- Instalacja złożona z 4 elektrolizerów wielkogabarytowych, zlokalizowana w Kobyłce, ul. Jezuicka 4a. Stosowana metoda odzysku: R11. Rocznie odzyskowi poddaje się około 850 mg odpadów o kodach: 090104, 090106, 090107 i 161001.

- Instalacja do odzysku baterii, ul. Jezuicka 4a, Kobyłka. Rocznie odzyskowi poddaje się około 53 Mg odpadów o kodach: 160602, 160604, 160605 i 200134. Metoda odzysku: R14.

- Rozdrabniacz frakcyjny INOX2, ul. Jezuicka 4a, Kobyłka. Rocznie odzyskowi poddaje się około 50 Mg odpadów o kodach: 070213, 150102 i 150105. Metoda odzysku: R3.

- Młynek do rozdrabniania odpadów, właściciel Z.C.B. Mirex, Mirosław Świętochowski. Instalacja zlokalizowana w miejscowości Chajęty, gmina Dąbrówka. Rocznie odzyskowi poddaje się około 65 Mg odpadów o kodzie 101208. Metoda odzysku: R14.

- Piec wypałowy w cegielni, miejscowość Ciemne, gmina Radzymin. Rocznie odzyskowi poddaje się około 390 Mg odpadów o kodach 030105, 100101, 101208, 030105, 170201, 170201. Metoda odzysku: R14.

- Destylarka zlokalizowana w Markach, ul. Piłsudskiego 121 D. Rocznie odzyskowi poddaje się około 2,6 Mg odpadów o kodzie 070104. Metoda odzysku: R2.

- Gilotyna zlokalizowana w Wołominie, ul. Batalionu Parasol 2a. Rocznie odzyskowi poddaje się około 200 Mg odpadów o kodach: 150101, 191291, 080399. Metoda odzysku: R14.

- Piec wypałowy w cegielni w miejscowości Mokre, gmina Radzymin. Rocznie odzyskowi poddaje się około 800 Mg odpadów o kodach: 030105, 100101, 101208, 170201. Metoda odzysku: R1 i R14.

- Zespół urządzeń do rozdrabniania, mielenia i wrabiania odpadów, Marki ul. Bandurskiego 49. Rocznie odzyskowi poddaje się około 95 Mg odpadów o kodzie: 070208. Metoda odzysku: R14.

- Piec oporowy w Markach, ul. Legionów 41a. Rocznie odzyskowi poddaje się około 0,5 Mg odpadów o kodzie: 170402. Metoda odzysku: R4.

- Piec wypałowy w zakładzie produkcji ceramicznych materiałów budowlanych w Zielonce, ul. Podleśna 7. Rocznie odzyskowi poddaje się około 30 000 Mg odpadów o kodach: 100102, 100180, 101201, 030105. Metoda odzysku: R4.

- Kompostownia w Zielonce, ul. Okrzei 31. Rocznie odzyskowi poddaje się około 25 000 Mg odpadów o kodach: 190599, 190802, 190805, 190809 i 190901. Metoda odzysku: R3.

W obrębie powiatu znajdują się:

- dwa czynne składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej i w Starych Lipinach,

- jedno czynne składowisko odpadów produkcyjnych  w Markach,

- trzy składowiska zamknięte na terenie gmin: Marki (2 obiekty) i Radzymin. Karty składowisk przedstawiono w końcowej części niniejszego sprawozdania.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Wólce Kozłowskiej, gm. Tłuszcz eksploatowane jest od 1987 roku Zarządzającym składowiskiem do 2001 roku był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, obecnie jest to firma Jurant s.j. S. Matak, J. Borkowski (ul. Ossowska 73 05-220 Zielonka). Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 3,8 ha z czego powierzchnia składowania wynosi 1,38 ha. Obszar składowania odpadów znajduje się w odległości około 1000 m od zabudowań mieszkalnych na obszarze graniczącym z kompleksem leśnym oraz użytkami rolniczymi na glebach klasy V i VI.W podłożu składowiska występują gliny morenowe na głębokości 1,6-2,8 m ppt przez które nie możliwy jest przepływ wód. Dno składowiska jest uszczelnione geomembraną z tworzywa sztucznego, która zabezpiecza wody podziemne przed infiltracją odcieków. Brak jest jednak systemu drenażowego, zbierającego odcieki i kierującego je do zbiornika. Wokół terenu składowiska znajduje się rów opaskowy odbierający wody spływu powierzchniowego. Zabezpiecza to obszar składowiska przed penetracją wody powierzchniowej. Składowiska jest eksploatowane od 1989 r. Odpady zmieszane przeznaczone do składowania są zagęszczane przy pomocy kompaktora i przykrywane warstwa wapna gaszonego. Składowisko to jest wyposażone w następujące urządzenia :

- wiatę na sprzęt,

- boksy murowane do składowania segregowanych odpadów,

- zbiornik bezodpływowy wód odciekowych o pojemności 30 m3,

- piezometry obserwacyjne 2 szt.,

- pomieszczenia socjalne obsługi składowiska.

Okres eksploatacji przewidziano do roku 2012. Po zamknięciu składowisko poddane będzie rekultywacji.

Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipinach Starych, gm. Wołomin, jest zarządzane przez Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4. Składowanie odpadów rozpoczęto od 1973 roku, natomiast pozwolenie na użytkowanie zostało wydane 7 listopada 2003 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie. W roku 2006 zakończono rozbudowę oraz modernizację składowiska. Zakres techniczny przedsięwzięcia polegał na:

- uruchomieniu tymczasowej kwatery składowania odpadów o powierzchni 1,74 ha wraz z wykonaniem drenażu i zbiorników na odcieki;

- ukształtowaniu za pomocą odpadów północno–wschodniej skarpy składowiska.

Dzięki temu, do momentu zamknięcia i zrekultywowania składowiska, nastąpiło powiększenie geometrycznej objętości składowiska o około 80.000 m3 co umożliwi jego eksploatację do 2015 r.

Powierzchnia składowiska odpadów wynosi 7,24 ha, wokół niego wykonany jest rów opaskowy zakończony dwoma zbiornikami bezodpływowymi o poj. 25 000 m3. Odcieki rozdeszczowywane na powierzchni deponowanych odpadów.

Składowisko odpadów produkcyjnych Formar Borg Automative S.A. ul. Okólna 45 w Markach

Składowisko funkcjonuje od 1999 roku, planowany termin zamknięcia – 2012 rok. Składowisko posiada uregulowany stan formalno- prawny. Powierzchnia całkowita wynosi 45 ha, wykorzystana – 33 ha. Pojemność całkowita to 4500000 Mg, a pozostała do wykorzystania – 612419 Mg. Składowisko nie posiada uszczelnienia. Prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych i  podziemnych.  Ilość odpadów zdeponowanych w 2006 roku wynosiła 96,67 Mg.

Nieczynne składowisko odpadów przy ul. Wróblewskiego w Radzyminie: na składowisku zdeponowane są odpady wymieszane, łącznie z przemysłowymi, o objętości ok. 40 tys. m3 t.j. ok. 10 160 ton. Powierzchnia składowiska wynosi 1,0178 ha. Składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane. Prowadzony jest monitoringu wód podziemnych.

Nieczynne składowisko odpadów stałych w Markach położone jest na terenie Pustelnika Zachodniego u zbiegu ulic Okólnej i Jesiennej. Zarządzającym składowiskiem jest MPO w Warszawie. Zlokalizowane jest na obszarze dawnego wyrobiska glin i iłów zastoiskowych. Dawne składowisko zajmowało powierzchnię 8,9ha, wysokość zgromadzonych odpadów – 20 –25 m npm Skarpy niecki zostały ukształtowane 1:1 do 1:1:1,7. Składowisko posiada instalację odgazowującą. Pozyskiwany biogaz jest wykorzystywany do produkcji prądu. Po zakończeniu rekultywacji teren ten przeznaczony będzie do rekreacji biernej i czynnej.

Nieczynne składowisko odpadów produkcyjnych Markach, ul. Parkowa. Właścicielem obiektu jest FOMAR BORG AUTOMOTIVE S.A. Składowisko jest w trakcie rekultywacji.

# 4. Stan realizacji zaplanowanych celów, działań i zadań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

## 4.1. Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi na lata 2004 - 2007

W Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego założono cele do osiągnięcia w horyzoncie czasowym krótkookresowym, obejmującym lata 2004-2007. Ze względu na okres realizacji poszczególnych celów do końca 2007 r., nie będzie można wskazać ilościowych danych w zakresie wywiązania się z obowiązku realizacji, a jedynie trend wskazujący na możliwość realizacyjną na koniec 2007 r.

Cele krótkookresowe 2004-2007

Objęcie zorganizowanym wywozem odpadów pochodzących od mieszkańców powiatu

W Planie nie wyznaczono wskaźnika objęcia zorganizowaną zbiórką mieszkańców w roku 2007, niemniej, w planach gospodarki wyższego rzędu zakłada się osiągnięcie tego celu najpóźniej do roku 2007.

W wyniku analizy informacji uzyskanych z gmin stwierdzono, że na terenie powiatu w 2006 roku zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych (niesegregowanych) objętych jest średnio 80% mieszkańców. Jest to wskaźnik wyższy od wskaźnika dla terenu województwa mazowieckiego, gdzie w 2005 roku zorganizowaną zbiórką objętych było 67% mieszkańców gmin miejsko – wiejskich. W największym stopniu zorganizowana zbiórka odpadów objęci są mieszkańcy gmin: Wołomin, Poświętne, Tłuszcz. W najmniejszym stopniu odpady zbierane są na terenie gminy Jadów i Strachówka.

Dane przekazane przez poszczególne gminy są niejednorodne: niektóre z nich podawały wskaźnik objęcia mieszkańców oszacowany na podstawie zawartych umów na wywóz odpadów, co jest informacją miarodajną. Niektóre gminy natomiast szacowały ten wskaźnik na podstawie mieszkańców mających dostęp do pojemników, co nie jest równoznaczne z odsetkiem mieszkańców pozbywających się odpadów w sposób prawidłowy. Przykładowo, na terenie gminy Wołomin 100% mieszkańców ma możliwość zawarcie umów na wywóz odpadów, jednak 15% nie chce do tej pory z tej możliwości skorzystać. Sytuacja powinna ulec zmianie, gdyż gminy miały obowiązek utworzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości na wywóz odpadów. Jednocześnie, zawarcie umowy nie jest równoznaczne z realizacja zawartych w niej zapisów.

Spadła natomiast ilość zbieranych odpadów komunalnych, co jest zjawiskiem negatywnym. Jest to jednak wynikiem nie wywiązywania się firm wywozowych z obowiązku przedkładania organom gmin informacji o prowadzonej działalności..

Niemniej, odsetek mieszkańców objętych zorganizowana zbiórka na terenie powiatu wołomińskiego stale wzrasta. Realne jest osiągnięcie zakładanego celu do roku 2007.

W aktualizacji PGO należy zweryfikować rozpatrywane wskaźniki wytwarzania odpadów, a także przedstawić konkretne działania i zadania dla podniesienia liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do zakładanych poziomów. Należy także podać wartość tego wskaźnika dla gmin wiejskich, miejskich i miejsko – wiejskich. Należy zweryfikować prognozy dotyczące sytuacji demograficznej na terenie powiatu. Podstawową sprawą jest usprawnienie ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych i zbieranych odpadów oraz sposobów postępowania z nimi.

Wdrożenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura

Na terenie powiatu wołomińskiego rozwijana jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów: szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali, odpadów zielonych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. W Planie nie wyznaczono wskaźników osiągnięcia tego celu.

Stopień objęcia mieszkańców powiatu selektywnym zbieraniem waha się w poszczególnych gminach od 0 do 100%. Na terenie gmin: Poświętne i Strachówka nie wprowadzono selektywnej zbiórki. W gminie Tłuszcz wprowadzono selektywna zbiórkę dopiero w 2007 roku. Procent mieszkańców powiatu segregujących odpady, obliczony jako średnia z gmin, wynosi 53%.

Stale wzrasta ilość selektywnie zebranych odpadów: z 1 568 Mg w roku 2004 do 4 900 Mg w roku 2006. Jest to zasługa m.in. intensywnej edukacji ekologicznej i dostępności dwóch segregatornię odpadów w Wołominie.

W największych ilościach selektywnie zbierane jest szkło, tworzywa sztuczne i makulatura. Metale są ponadto oddawane do punktu skupu. Na terenach wiejskich papier i tektura gromadzone są w mniejszych ilościach, ze względu na wykorzystywanie ich do palenia w piecach węglowych.

Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Na terenie pięciu gmin powiatu – Jadowa, Marek, Kobyłki, Wołomina i Zielonki jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W 2006 roku zebrano łącznie 100,4 Mg odpadów wielkogabarytowych. W 2007 roku planowane jest wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w kolejnych gminach: Dąbrówce, Radzyminie i Tłuszczu.

Według prognoz, w 2006 roku wytworzono łącznie 3 200 Mg odpadów wielkogabarytowych. Zebrano 100,4 Mg, co stanowi 3,3% wytworzonej ilości. Niemniej, w latach 2004 – 2006 zwiększyła się ilość zbieranych odpadów tego typu.

Osiągnięcie zakładanego celu  wymaga kontynuacji i intensyfikacji działań w poszczególnych gminach powiatu.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

Na terenie powiatu nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów budowlanych. Wytwórcy odpadów budowlanych i poremontowych we własnym zakresie przekazują te odpady do podmiotów prowadzących ich odzysk i recykling, jednak brak jest informacji na temat ilości, miejsc i sposobów postępowania z tymi odpadami.

W 2005 roku wytworzono 214 534 Mg odpadów budowlanych od podmiotów gospodarczych, a w 2004 roku – 63 868 Mg.

Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych

W latach 2004 - 2006 roku zbierane były następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, świetlówki oraz zużyte tonery. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gminy, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w gminach: Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Wołomin i Zielonka. W 2006 roku zebrano selektywnie 2,1 Mg tych odpadów, co stanowi 0,5% wytwarzanej ilości.

W Planie nie wyznaczono wskaźników zbierania odpadów niebezpiecznych. W związku z tym można uznać, że zakładany cel został osiągnięty.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym i zabudowie zagrodowej pod kątem kompostowania w ogródkach przydomowych

Na terenie powiatu prowadzona jest zbiórka odpadów ulęgających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jednak nie jest znana skala tej zbiorki ani ilość zebranych odpadów. Można uznać, że na terenach gmin wiejskich około 80% mieszkańców wydziela odpady ulęgające biodegradacji i poddaje je kompostowaniu lub skarmia nimi zwierzęta gospodarskie. Na terenach miast, w zabudowie jednorodzinnej, około 40% mieszkańców kompostuje odpady we własnym zakresie. W gminach brak informacji na temat ilości domowych kompostowników.

Wydzielanie i kompostowanie odpadów ulęgających biodegradacji stanie się coraz bardziej powszechne, z powodów wzrostu kosztów wywozów odpadów i szukania przez mieszkańców możliwości oszczędzania.

W związku z tym można uznać, że zakładany cel został osiągnięty.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym

Na terenach zabudowy wielorodzinnej nie wprowadzono selektywnej zbiorki odpadów ulegających biodegradacji. Jest to spowodowane niska opłacalnością takiej zbiórki, brakiem odpowiednich pojemników i sprzętu wywozowego. Brak jest również w rejonie kompostowni, w których można by było przerabiać wydzielone odpady.

W związku z tym należy uznać, że zakładany cel nie został osiągnięty.

Edukacja ekologiczna mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki zbieranych selektywnie odpadów

Na terenie powiatu wołomińskiego prowadzona jest różnorodna i szeroka edukacja ekologiczna, obejmująca również temat gospodarki odpadami. W poszczególnych gminach podjęte zostały następujące działania:

Gmina Dąbrówka

Szkoła Podstawowa im. Norwida w Dąbrówce czynnie uczestniczy we wszystkich akcjach ekologicznych organizowanych na terenie Gminy Dąbrówka. Szkoła ta ma zapisane w planie rozwoju szereg działań proekologicznych. Uczestniczy w konkursach powiatowych (min. „Porządkujemy i odnawiamy las”), gminnych i międzyszkolnych, na których zajmują wysokie miejsca i wyróżnienia. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach dodatkowych dotyczących ochrony środowiska m.in. Kółka ekologiczne (z podziałem na klasy 1-3 i 4-6), wydają gazetkę szkolną, w której systematycznie ukazują się artykuły pn. „Kącik ekologiczny”, kilka razy w roku organizowane są apele o tematyce ekologicznej. Szkoła uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata oraz wspólnie z myśliwymi porządkują okoliczne lasy. Pod kierownictwem nauczycieli uczniowie przeprowadzają doświadczenie rozkładu odpadów. Ma to na celu uświadomienie konieczności selektywnego gromadzenia odpadów i powtórnego wykorzystania tych materiałów, które można. Urząd Gminy zorganizował dla młodzieży szkolnej konkursy plastyczne, w których uczestnicy mieli wykonać prace z odpadów.

Gmina Jadów

Młodzież szkolna o edukacji ekologicznej dowiaduje się przede wszystkim z zajęć szkolnych. Starsi mieszkańcy gminy mają możliwość uczestniczenia w zebraniach wiejskich, gdzie regularnie poruszane są zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, sposobach zbiórki i wywozu odpadów. Dodatkowo Urząd Gminy propaguje zagadnienia ekologiczne poprzez akcje plakatowe i coroczny udział w akcji Sprzątanie Świata.

Gmina Klembów

W okresie zimowym przez Urząd Gminy organizowane są szkolenia ODR dla rolników, w trakcie, których poruszane są szeroko rozumiane zagadnienia ekologiczne w tym również możliwości powtórnego wykorzystania różnego rodzaju odpadów (min. osadów ściekowych, kompostu itp.). Młodzież i dzieci prowadzą zbiórkę baterii w szkołach i uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata.

Gmina Marki

Edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkołach poprzez całoroczny konkurs „Zbiórka makulatury w roku szkolnym”. W czasie akcji Sprzątanie Świata w szkołach odbywają się programy edukacyjne na temat skutków wywożenia odpadów do lasów.

Gmina Poświętne

Formą edukacji ekologicznej są rozdawane ulotki dotyczące zbiórki zużytych baterii. Urząd Gminy udziela informacji na temat zagrożeń przy demontażu wyrobów zawierających azbest, postępowania z odpadami komunalnymi, systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzenia kompostowników. Ponadto, w szkołach gminy prowadzona jest edukacja ciągła dotycząca zasad prowadzenia gospodarki odpadami.

Gmina Radzymin

Edukacja ekologiczna na terenie gminy prowadzona jest w szkołach, gdzie nauczyciele z własnej inicjatywy prowadzą podczas lekcji zajęcia z uczniami; a także zajęcia warsztatowe w starostwie.  Urząd Miasta propaguje zagadnienia ekologiczne poprzez akcje plakatowe. Związane są one z takimi wydarzeniami jak Sprzątanie Świata czy też porządki wiosenne na terenie gminy. Zorganizowano akcje „Czysty dom czysta ziemia” oraz „Akcja sprzątania Świata”.

Gmina Strachówka

Na terenie gminy Strachówka edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkołach, na zajęciach lekcyjnych i podczas corocznych akcji Sprzątanie Świata. Gmina organizuje spotkania mieszkańców poszczególnych miejscowości z wójtem, na których poruszane są zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów.

Gmina Tłuszcz

Urząd prowadzi edukację wśród społeczeństwa gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych. Ponadto w miejscowej prasie i na imprezach okolicznościowych podawane są informacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego.

Gmina Wołomin

Stosowane formy edukacji ekologicznej na terenie gminy Wołomin to m.in. międzyszkolne konkursy zbiórki makulatury, zużytych baterii, puszek po napojach itp., z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto, Urząd Miejski w Wołominie prowadzi współpracę ze wszystkimi szkołami, organizacjami młodzieżowymi i środkami masowego przekazu. W procesie edukacyjnym zwraca się szczególną uwagę na możliwości ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez ich wstępną segregację w miejscu powstawania. W porozumieniu z Fundacją Nasza Ziemia gmina Wołomin przystąpiła w 2005 roku do wdrażania  programu Czysty Wołomin stanowiącego program wsparcia działań związanych z gospodarką odpadami, w tym odzysku odpadów komunalnych i recyklingu odpadów opakowaniowych. Najważniejszym założeniem programu jest integracja i koordynacja wszelkich działań na terenie gminy, które mogą i/lub mogłyby służyć poprawie stanu czystości. Realizacja programu opiera się na zawiązaniu lokalnej koalicji wszystkich zainteresowanych środowisk: szkół, mediów, organizacji społecznych, przedstawicieli biznesu, lokalnych autorytetów i społeczności Wołomina. Program zakłada przeprowadzenie zmasowanej akcji informacyjno - edukacyjnej z uwzględnieniem wszystkich możliwych i skutecznych form przekazu. Program jest skoordynowany z realizacją projektu "Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin" zakwalifikowanego do wykonania i dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z funduszy europejskich - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Tematem przewodnim akcji informacyjno - edukacyjnej jest selektywna zbiórka odpadów "u źródła", polegająca na prowadzeniu segregacji w gospodarstwach domowych do specjalnie przeznaczonych worków. Dodatkową rolą programu jest aktywizacja dzieci i młodzieży w Wołominie. W trakcie realizacji programu przewidziano wiele inicjatyw, konkursów, warsztatów, których celem jest nie tylko edukacja ekologiczna.

Działania polegają na:

- kampanii w Internecie na stronie WWW.czystywolomin.pl;

- kampanii w prasie;

- patronacie medialnym: portalu internetowego i prasy lokalnej;

- ulotkach i plakatach;

- wystawach;

- obecności urzędników na imprezach publicznych.

Obecnie trwa kampania na rzecz wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.

Gmina Ząbki

Akcja edukacyjna prowadzona w szkołach i pozostałych placówkach oświatowych.

Gmina Zielonka

Urząd Gminy co roku wydaje i rozsyła do mieszkańców ulotki o szkodliwości spalania odpadów. Wydawana jest również gminna gazeta „Informator Zielonkowski”, w którym poruszane są zagadnienia dotyczące edukacji ekologicznej. Szkoły znajdujące się na terenie gminy również prowadzą akcje ekologiczne. Organizują zbiórkę zużytych baterii i uczestniczą w sprzątaniu Świata. Prowadzona jest szeroka kampania informacyjna na temat segregacji odpadów metoda workową. Mieszkańcy otrzymali ulotki informujące o zasadach zbiórki posegregowanych odpadów. Ulotka zamieszczona została na stronach WWW Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali darmowe kalendarzyki z terminami odbioru odpadów.

W ośmiu gminach powiatu (Wołomin, Jadów, Strachówka, Klembów, Dąbrówka, Radzymin, Tłuszcz i Poświętne) działają Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Zespoły te mają za zadanie m.in. propagowanie idei ekologicznego rolnictwa wśród wszystkich rolników.

Powołano także Zespół  Edukacji Ekologicznej, utworzony w celu realizacji zadań określonych w Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego, w tym również zagadnień związanych z gospodarka odpadami.

Reasumując dotychczasowe działania w zakresie promocji i edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami należy uznać, że w większości gmin prowadzone są akcje zmierzające do poprawy stanu świadomości ekologicznej różnych grup społecznych na terenie powiatu, a w szczególności działania te skierowane są do dzieci i młodzieży szkolnej.

Zakładany cel został osiągnięty.

Skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)

Według założeń, w 2007 roku dopuszczalne będzie deponowanie na składowiskach 16 720 Mg odpadów ulegających biodegradacji, natomiast 6 639,69 Mg odpadów powinno zostać poddanych procesom odzysku. Dodatkowo, obowiązkowy recykling opakowań papierowych wynosi 1 753,07 Mg.

W 2006 roku do recyklingu skierowano 731,6 Mg papieru i tektury zebranych selektywnie od mieszkańców. Procesom odzysku poddano 1 502,4 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

W 2006 roku składowano ogółem 25 984,03 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Zakładając, że w masie tej znajdowało się 43% odpadów ulegających biodegradacji (zgodnie z analizą strumienia odpadów komunalnych przedstawioną w PGO) oznacza to, że składowaniu poddano 11 173 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dla roku 2006 nie wyznaczono dopuszczalnego poziomu składowania tych odpadów, jednak zakładając, że gospodarka odpadami nie ulegnie zmianom, oznacza to osiągnięcie zakładanego na rok 2007 celu..

Należy także wziąć pod uwagę, że na terenach wiejskich powiatu część odpadów jest kompostowana we własnym zakresie na terenie nieruchomości – stąd rzeczywista ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwiana przez składowanie jest niższa niż podawana w statystykach.

Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

odpady wielkogabarytowe					-	20 %

odpady budowlane						-	15 %

odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15 %

Na terenie poszczególnych gmin powiatu wprowadzono w ograniczonym selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych: baterii oraz przeterminowanych leków. W 2006 roku osiągnięto 0,5% wskaźnik zbierania odpadów, wobec zakładanych 15% (co oznacza konieczność zebrania 61,5 Mg). W związku z tym należy przyjąć, że osiągnięcie zakładanego celu w perspektywie 2007 roku jest mało realne.

W aktualizacji PGO proponuje się wprowadzenie instrumentów organizacyjnych, które umożliwią selektywne zbieranie pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (farby i lakiery, pozostałe chemikalia, świetlówki, itp.). Konieczne jest także usprawnienie ewidencji zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz dalszego sposobu postępowania z nimi, gdyż w tej chwili informacja o ilości, miejscach i rodzajach zbieranych selektywnie odpadów jest niepełna.

Wskaźnik zbiórki odpadów wielkogabarytowych wyniósł w 2006 roku 3,3% (wobec zakładanych 20%, co oznacza konieczność zebrania 620 Mg). W związku z tym należy przyjąć, że osiągnięcie zakładanego celu w perspektywie 2007 roku jest mało realne. Należy zaznaczyć, że rzeczywisty wskaźnik zbierania, odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych jest trudny do ustalenia ze względu na odbiór wielu rodzajów odpadów wielkogabarytowych (szczególnie sprzętu elektrycznego i elektronicznego) przez sprzedających nowy sprzęt – często są to sklepy internetowe lub duże sieci handlowe odbierające stary sprzęt w momencie dostarczenia nowego.

Na terenie gmin nie prowadzono selektywnego zbierania odpadów budowlanych. W związku z tym należy przyjąć, że osiągnięcie zakładanego celu w perspektywie 2007 roku jest mało realne.

## 4.2. Cele w gospodarce osadami ściekowymi na lata 2004 - 2007

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego

- Zwiększenie stopnia ich przetworzenia

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego

W miarę zwiększania się liczby oczyszczalni ścieków na terenie powiatu, a także modernizacji istniejących obiektów, wzrasta również ilość wytwarzanych osadów ściekowych. Z informacji uzyskanych od eksploatatorów tych obiektów wynika, ze w latach 2004 – 2006 wzrosła ilość osadów wykorzystywanych do rekultywacji gruntów, a także składowanych. Na niezmienionym poziomie utrzymuje się ilość osadów ściekowych magazynowanych na terenach oczyszczalni. Jednocześnie, prowadzone są badania jakości osadów przed poddaniem ich procesom odzysku. W wyniku modernizacji obiektów unowocześnia się także linie do przetwarzania osadów.

W związku z tym można założyć, że realizacja zakładanych celów i zadań w gospodarce osadami ściekowymi przebiega prawidłowo.

## 4.3.  Cele w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego na lata 2004 - 2007

- Zapobieganie i minimalizacja ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów.

- Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego.

- Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych.

- Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.

- Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów gospodarki odpadami na środowisko.

- Sukcesywna likwidacja wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych.

- Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym.

- Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

- Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Prawidłowa gospodarka odpadami z sektora gospodarczego jest obowiązkiem wytwórców i posiadaczy tych odpadów. Da zadań administracji samorządowej należy reglamentacja wniosków i decyzji związanych z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami. Kontrola nad prawidłowością tej gospodarki leży w gestii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do zadań gmin i powiatu należy prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej dla ogółu mieszkańców powiatu, w tym także przedsiębiorców, a także stwarzanie warunków do efektywnego i zgodnego prowadzenia gospodarki odpadami, np. poprzez budowę punktów gromadzenia odpadów, z których mogliby także korzystać mniejsi wytwórcy odpadów z sektora gospodarczego.

Z analizy stanu aktualnego wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają stosowne zezwolenia i decyzje na prowadzenie gospodarki odpadami. Brak jednak informacji dla oceny przestrzegania tych obowiązków.

W związku z tym należy uznać, że większość wytyczonych w Planie działań i zadań powinna być skierowana do wytwórców tych odpadów, a rolę powiatu ograniczyć do wydawania decyzji i opiniowania wniosków.

## 4.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB.

Na terenie powiatu funkcjonują podmioty, które posiadają urządzenia zawierające PCB. Zgodnie z zamierzeniami, urządzenia te zostaną usunięte w 2010 roku. Nadzór nad gospodarką tymi odpadami leży obecnie w gestii Urzędu Wojewódzkiego, który nadzoruje wszystkie sprawy związane z ewentualnym usuwaniem tych odpadów. W 2008 roku kompetencje te zostaną przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego.

## 4.5.  Cele w gospodarce zużytymi oponami na lata 2004 - 2007

Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu docelowo w 2007 roku na poziomie 75% (odzysk) i 15% (recykling) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.).

Na terenie powiatu nie zorganizowano zbiórki zużytych opon ze źródeł rozproszonych. Dobrze funkcjonuje natomiast zbiórka tych odpadów od podmiotów gospodarczych. Z informacji przekazywanych przez organizacje odzysku wynika, że zakładane cele zostaną osiągnięte w skali województwa mazowieckiego.

## 4.6.  Cele w gospodarce wyeksploatowanymi pojazdami na lata 2004 - 2007

Odzysk i recykling zgodnie z projektem Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85 % średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego  użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80 % średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a  poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie

Zadania dotyczące gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji dotyczyły kontrolowanego odzysku i recyklingu poprzez spełnienie wymogów projektowanej wówczas ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (obecnie jest to obowiązujący akt prawny (Dz. U. nr 25/2005 poz. 202 z późn. zm.). Wymogi te miały dotyczyć w szczególności obowiązku osiągania określonego przez ustawę rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku.

W chwili sporządzania niniejszego dokumentu nie dysponowano informacjami na temat ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów.

Informacje o podmiotach prowadzących punkty zbierania pojazdów oraz stacjach demontażu dostępne są w Internecie, np. na stronie: http://www.mazowieckie.pl/news.php?id=6169. W razie wątpliwości, starostwo powiatowe i urzędy gmin udzielają zainteresowanych podmiotom i osobom informacji dotyczącej prawidłowego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

## 4.7.  Cele w gospodarce zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym na lata 2004 - 2007

Osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu substancji zubożających warstwę ozonową do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych, (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.).

Założone w PGO cele, działania i zadania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym były zgodne z ówcześnie obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. Od 2005 roku obowiązuje nowe prawo oparte na koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Nowe zapisy prawne zmieniają także terminy realizacji niektórych celów np. osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M z 31 stycznia 206 r. na 31 grudnia 2008 r.

Poza gmina Wołomin, na terenie powiatu nie zorganizowano punktów zbiórki tych odpadów. Wykaz miejsc, w których można pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podano do publicznej wiadomości w gminach Kobyłka i Wołomin.

Wtórny obieg przestarzałych, sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych organizują także mieszkańcy we własnym zakresie: poprzez ogłoszenia w miejscach publicznych, prasie, a także w Internecie.

## 4.8.  Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest na lata 2004 - 2007

Bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie

Na terenie gmin powiatu nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Nie opracowano powiatowego harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest. Nie prowadzi się monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest. Działania edukacyjno – informacyjne prowadzone są na poziomie gmin i powiatu.

Analizując stan realizacji celów, działań i zadań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest należy podkreślić, że wymagają one długiego okresu realizacji (zgodnie z przepisami azbest powinien zostać usunięty z terytorium Polski do 31 grudnia 2032 r.) oraz bardzo dużych nakładów finansowych.

## 4.9.  Cele w gospodarce bateriami i akumulatorami na lata 2004 - 2007

Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii 
i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych,  (Dz. U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r .) w ilości:

-	akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r, 70% - 2007 r.;

-	akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% -2007 r.;

-	pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 r, 50% - 2007 r.

Na terenie pięciu gmin zorganizowano zbiórkę baterii ze źródeł rozproszonych. Znacznie wzrosła ilość zbieranych w ten sposób odpadów. Jednak system ten jest ciągle w fazie tworzenia.

## 4.10.  Cele w gospodarce olejami odpadowymi na lata 2004 - 2007

Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i recyklingu w wysokości 35% (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz.U. Nr 104, poz. 982 z 2003 r.)

Brak jest odpowiednich danych dla oceny, czy osiągnięto zakładany poziomu odzysku olejów odpadowych. Nadal nie istnieje system zbiórki olejów odpadowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i indywidualnych użytkowników.

## 4.11.  Cele w gospodarce odpadami medycznymi na lata 2004 - 2007

Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko poprzez stosowanie właściwych praktyk postępowania z odpadami.

Na bieżąco dokonuje się przyjmowania, weryfikacji i zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez placówki medyczne. Informacje na temat zasad gospodarowania odpadami udzielane są przez odpowiednie organy powiatu i gmin.

Na podstawie danych uzyskanych ze starostwa dotyczących ilości gabinetów lekarskich posiadających uregulowany stan prawny wydaje się, że proces porządkowania gospodarki odpadami jest rozpoczęty. Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady medyczne są odpowiedzialne za gospodarkę nimi.

Dla osiągnięcia celu konieczne są działania ciągłe. Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady medyczne są odpowiedzialne za gospodarkę nimi.

## 4.12. Cele w gospodarce odpadami opakowaniowymi na lata 2004 - 2007

Osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów opakowaniowych:

opakowania z tworzyw sztucznych 			- 	25%

opakowania z papieru i tektury			-	48%

opakowania ze szkła 					-	40%

opakowania z aluminium				-	40%

opakowania z blachy stalowej				-	20%

opakowania wielomateriałowe			-	25%

Zgodnie z prognozami podanymi w Planie, na terenie powiatu wołomińskiego wytworzono w 2006 roku następujące ilości odpadów opakowaniowych:

- opakowania z papieru i tektury – 3 800 Mg,

- opakowania wielomateriałowe – 850 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych – 2 000 Mg,

- opakowania ze szkła – 3 500 Mg,

- opakowania z blachy stalowej – 400 Mg,

- opakowania z aluminium – 200 Mg.

Na podstawie informacji uzyskanych z WBGO, na terenie powiatu poddano procesom odzysku i recyklingu następujące ilości i rodzaje odpadów opakowaniowych:

- opakowania z papieru i tektury – 703,4 Mg (18,5% ilości wytworzonej),

- opakowania wielomateriałowe – 0 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych – 217,3 Mg (11% ilości wytworzonej),

- opakowania ze szkła – 0,5 Mg (0,01% ilości wytworzonej),

- opakowania z blachy stalowej i aluminium– 17,8 Mg (3% ilości wytworzonej).

Wydaje się mało realne, aby osiągnąć zakładane na rok 2007 cele. Jednakże, nie wszyscy wytwórcy odpadów i organizacje odzysku przekazali informacje na temat gospodarki odpadami opakowaniowymi za rok 2006.

# 5. Realizacja działań inwestycyjnych w pozainwestycyjnych

Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 35. Harmonogram realizacji zadań w latach 2004-2007

| Lp | Opis zadania | Jednostki realizujące | Okres realizacji | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców powiatu | Gminy | 2004-2005 | zadanie wykonane częściowo, pod koniec 2006 roku zorganizowana zbiórka objętych było około 80% mieszkańców powiatu |
| 2 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowym (wariant II) | Gminy | 2004-2011 | zadanie wykonano częściowo, pod koniec 2006 roku selektywnym zbieraniem objęto około 55% mieszkańców powiatu |
| 3 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gminy | 2007-2011 | zadanie zrealizowane częściowo selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji wdrożono na terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej |
| 4 | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | Gminy | 2004-2011 | zadanie zrealizowane częściowo wdrożono zbieranie odpadów wielkogabarytowych w części gmin nie wdrożono zbierania odpadów budowlanych |
| 5 | Rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gminy | 2004 – 2011 | zadanie zrealizowane częściowo, system zbierania odpadów niebezpiecznych funkcjonuje na terenie pięciu gmin powiatu, różny jest zakres zbierania odpadów i ich rodzaje |
| 6 | Organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | Gminy | 2004-2011 | zadanie zrealizowane na terenie powiatu znajdują się trzy stacje demontażu pojazdów |
| 7 | Organizacja zbiórki zużytych opon od mieszkańców | Gminy | 2004-2011 | zadanie nie zrealizowane obecnie system zbiorki zużytych opon rozwijany jest przez prywatnych przedsiębiorców lub organizacje odzysku |
| 8 | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gminy | 2004-2007 | zadanie nie zrealizowane |
| 9 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Gminy | 2004-2008 | zadanie rozpoczęte, wykonano wstępne prace planistyczne i znaleziono inwestora |
| 10 | Budowa GPZON w gminach | Gminy | 2004-2007 | zadanie nie zrealizowane |
| 11 | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | Gminy | 2004-2011 | zadanie zrealizowane w poszczególnych gminach na bieżąco są odpady z miejsc do tego nie przeznaczonych |
| 12 | Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, w tym inspirująca rola grupy społecznych opiekunów przyrody powiatu wołomińskiego | Gminy | 2004-2011 | zadanie zrealizowane na terenie powiatu prowadzona jest we wszystkich gminach różnorodna edukacja ekologiczna |

Tabela 36.  Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zadaniami zapisanymi w KPGO

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji wg KPGO | Nazwa zadania/celu do osiągnięcia w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowych planów gospodarki odpadami | 2004 | - | „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wołomińskiego ” został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Wołominie Nr XIX-150/04 z dnia 28.09.2004 r.. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu przedstawiono w rozdziale 1.3. |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2003-2006 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowym (wariant II) | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W poszczególnych gminach rozwinięto zakres selektywnego zbierania odpadów, zwiększył się procent mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem odpadów. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2003-2006 | Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, w tym inspirująca rola grupy społecznych opiekunów przyrody powiatu wołomińskiego | Zadanie realizowane w sposób ciągły we wszystkich gminach powiatu |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych | 2003-2006 | Objęcie zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców powiatu | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W latach 2004-2006 zaobserwowano systematyczny wzrost objęcia mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów – 71% na koniec 2006 roku |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych | 2003-2006 | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Na terenie powiatu nie jest prowadzone selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. W niektórych gminach mieszkańcy kompostują we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji, natomiast nie jest prowadzona ewidencja odpadów kompostowanych we własnym zakresie. |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnia odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1 460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Zadanie w trakcie realizacji |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych | 2003- 2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200tys.Mg w 2006 r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Zadanie w trakcie realizacji |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju | 2003-2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Zadanie w trakcie realizacji |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych – działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju | 2003-2006 | Rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych Budowa GPZON w gminach | Zadanie realizowane w sposób ciągły. W poszczególnych gminach rozwijana jest selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych Nie utworzono GPZON |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | 2003-2006 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Zadanie w trakcie realizacji |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE | 2003-2012 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | Zadanie w trakcie realizacji Odgazowanie składowiska w Lipinach Starych Rozbudowa kwatery składowiska w Lipinach Starych |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE | 2003-2012 | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | Zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku | 2003-2014 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowym (wariant II) | zadanie realizowane w sposób ciągły poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, a następnie przekazywanie ich do odzysku i recyklingu przez gminy i podmioty gospodarcze |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2003-2014 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowym (wariant II) | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003-2014 | - | zadanie realizowane przez podmioty posiadające zezwolenia na odbiór i transport odpadów |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, w tym inspirująca rola grupy społecznych opiekunów przyrody powiatu wołomińskiego | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi | 2003-2014 |  | Gospodarka odpadami opakowaniowymi stanowi integralny rozdział w opracowanym PGO dla powiatu wołomińskiego |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i i instalacji do segregacji odpadów | 2003-2014 | - | zadanie nie realizowane |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych | 2003-2006 |  | zadanie zrealizowane podczas wykonywania powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami |
| 2. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców | 2004-2006 | Organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców Organizacja zbiórki zużytych opon od mieszkańców | zadanie realizowane przez wytwórców odpadów, organizacje odzysku i podmioty prywatne |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2014 | - | Rekultywacja pn-wsch. skarpy składowiska w Lipinach Starych rekultywacja składowiska odpadów w Wołominie rekultywacja składowiska odpadów w Markach |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych | 2003-2009 |  | rekultywacja składowiska odpadów w Markach |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, w tym inspirująca rola grupy społecznych opiekunów przyrody powiatu wołomińskiego | zadanie realizowane w sposób ciągły |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych Budowa GPZON w gminach | nie zrealizowano |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 2003-2014 | Budowa ZUSOKiP na terenie gm. Zielonka | zadanie w trakcie realizacji |

Źródło: ankietyzacja gmin i starostwa powiatowego

# 6. Ocena systemu monitoringu

Podstawą monitoringu realizacji Planu… jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko oraz stan świadomości społeczeństwa. W celu nadzoru nad realizacją przyjętego Planu… przedstawiono zamieszczone w przedmiotowym dokumencie wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji założonych zadań.

Tabela 37. Wskaźniki stanu realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego

| Wskaźnik | JEd | Wartość 31.12. 2002 | Wartość 31.12. 2006 | Wartość planowana według PGO dla powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów komunalnych zebrana | Mg | 42 175,93 | 32 871,8 (ilość zewidencjonowana na podstawie sprawozdań firm wywozowych) rzeczywista ilość zebranych odpadów szacuje się na 39 000 Mg | 54 723,75 w 2007 r. |
| Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | kg/M/rok | 75 | 161 | 300 |
| Gminy objęte systemem selektywnej zbiórki | ilość gmin | 9 | 9 | 12 |
| Zamknięte i zrekultywowane składowiska odpadów nie spełniające wymogów ochrony środowiska | ilość | 2 | 2 | 2 |
| Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | ilość | bd | 9 | - |
| Zorganizowany odzysk i unieszkodliwienie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Mg | bd | 1549 | 6 639,69 |
| Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez zorganizowaną selektywną zbiórkę w 2002 r. | Mg | 224 | 100,4 | 640 |
| Odpady budowlane wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez zorganizowaną selektywną zbiórkę w 2002 r. | % | 0 | 0 | 15 |
| Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez zorganizowana selektywną zbiórkę w 2002 r. | Mg | bd | 2,1 | 61 |
| Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | Mg | 20390 | 90913 | - |
| Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | Mg | 231 | 80 | - |
| Likwidacja odpadów PCB oraz dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB | Mg | bd | bd | 100% w 2010 roku |
| Ilość osadów ściekowych deponowanych na składowiskach odpadów | Mg | 6 | 6 | - |
| Ilość kompostowanych osadów ściekowych i wykorzystywanych przyrodniczo | Mg | 700 | 305 | - |
| Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami | % | bd | 100 | 100 |
| Regionalne ośrodki edukacji ekologicznej | ilość | 0 | 1 | bd |

Na podstawie analizy wskaźników monitoringu gospodarki odpadami na terenie powiatu wołomińskiego można uznać, że realizacja części założonych celów nie przebiega w sposób zadowalający.

Nieosiągnięty został wskaźnik ilości mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów, zaznaczyć jednak trzeba, że obecnie 100% mieszkańców powiatu wołomińskiego ma zapewniony dostęp do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak część mieszkańców z tej możliwości nie chce skorzystać. W KPGO 2010 postawiono cel, że najpóźniej do końca 2007 r. zorganizowanym systemem odbierania odpadów ma być objęte 100% mieszkańców.

Nie osiągnięto poziomów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Aby osiągnąć wskaźnik planowany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 wynoszący 50% w 2010 r. i 80% w 2018 r. należy rozszerzyć, w ramach obowiązującego systemu, usługi w zakresie odbioru odpadów budowlanych jak również precyzyjnie określić masę bazową odpadów, gdyż duża ich część jest zagospodarowywana przez podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe. Osiągnięty wskaźnik w zakresie ilości odpadów niebezpiecznych jest bardzo niski, przy czym masa bazowa odpadów możliwych do pozyskania jest określona zbyt wysoko.

Wskaźnik dotyczący odzysku odpadów ulegających biodegradacji na poziomie 90% w 2006 r. również został osiągnięty. W aktualizacji Planu należy go ponadto skorygować, gdyż w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 stawia się następujący cel: Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów:

- o co najmniej 25% w 2010 r.;

- o co najmniej 50% w 2013 r.;

- o co najmniej 65% w 2020 r.

Należy poczynić szereg organizacyjnych zmian w systemie gospodarki odpadami, polegających na:

- objęciu systemem selektywnej zbiórki lub segregacji odpady ulegające biodegradacji;

- wybudowania kompostowni lub zawarcia umowy na odbiór odpadów z najbliższym tego rodzaju obiektem.

Wskaźniki dotyczące gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym należy sprecyzować, podając konkretny poziom odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów.

W przyszłości ocenę realizacji celów wskazanych w gospodarce odpadami na terenie powiatu wołomińskiego prowadzić się będzie w oparciu o:

- porównanie wskaźników przedstawionych w tabeli 38, odpowiadających założonym w planie celom,

- ocenę dynamiki zmian poszczególnych wskaźników przedstawionych w tabeli 38 w poszczególnych latach,

- ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, w oparciu o sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane z poszczególnych instytucji, urzędów lub resortów.

Podstawowymi źródłami informacji niezbędnymi do dokonania przedmiotowej oceny, będą:

- wojewódzka baza danych, dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzona przez marszałka województwa, tworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37) oraz rozporządzeń do ustawy,

- sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami jednostek administracyjnych wchodzących w skład powiatu wołomińskiego,

- źródła administracyjne lub inne np., wynikające ze zobowiązań sprawozdawczych (m.in. decyzje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów), tworzonych w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz.251, art. 36 i 37, art. 17 – 33), oraz zapisy rozporządzeń do ustawy,

- informacje zbierane przez inspekcję ochrony środowiska w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.),

- badania statystyczne (w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego) oraz procedury ocen statystycznych na podstawie próbek lub estymatorów związanych z odpadami,

- przyjęte wskaźniki dotyczące ilości i jakości odpadów,

- połączone powyższe metody.

Dane dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi gromadzone są na podstawie sprawozdań, które do Marszałka Województwa Mazowieckiego składają producenci, importerzy lub eksporterzy opakowań oraz przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy opakowania i organizacje odzysku. Należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy i organizacje składają sprawozdania marszałkowi właściwemu miejscowo ze względu na ich siedzibę lub miejsce zamieszkania, zaś przekazywane informacje nie wskazują terytorialnie na miejsce wprowadzenia opakowań bądź odzysku odpadów opakowaniowych.

Szczególnie ważne w prowadzeniu procesu monitoringu planu będą następujące zagadnienia:

- Zakres wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków nałożonych przez art. 5 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), tj.:

- wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi za pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy, na podstawie umowy.

- Zakres objęcia wytwórców odpadów ze sfery drobnej i średniej przedsiębiorczości oraz instytucji ustawowym systemem reglamentacji i ewidencjonowania, w tym przede wszystkim realizacji przez tę grupę odbiorców obowiązków określonych w art. 17 ust. 1, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 b ustawy o odpadach, tj.:

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów,

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych,

- sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów i przekazywanej właściwemu marszałkowi województwa.

Konieczne będzie sporządzenie na poziomie gmin wykazów wytwórców odpadów (zarówno komunalnych, jak i innych niż komunalne), dla których prawdopodobne jest, iż nie wywiązują się z obowiązków na nich spoczywających. Na podstawie powyższych wykazów sporządzone zostaną kompleksowe plany kontroli.

Dla wyegzekwowania realizacji obowiązków, wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne wynikające wprost z obowiązujących aktów prawnych, w tym z regulacji prawa miejscowego. Dla zwiększenia skuteczności działań kontrolnych, w aktywny sposób wykorzystana zostanie możliwość współdziałania z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późniejszymi zmianami).

W celu nadzoru nad realizacją opracowanego planu w tabeli 32 przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego celów i zadań. są to wskaźniki wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2015.

Tabela 38.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego celów i zadań

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |
|  | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
|  | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – ogółem | tys. zł |
|  | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów – z funduszy Unii Europejskiej | tys. zł |
|  | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
|  | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| Odpady komunalne |  |  |
|  | Odsetek mieszkańców powiatu objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
|  | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | tys. Mg |
|  | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | tys. Mg |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznego | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
|  | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
|  | Masa odpadów komunalnych ulegających składowanych na składowiskach odpadów | mln Mg |
|  | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | szt. |
|  | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
|  | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
|  | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
|  | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | tys. Mg |
| Odpady niebezpieczne |  |  |
|  | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % |
|  | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | tys. Mg |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % |
|  | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia | % |
|  | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku olejów odpadowych | % |
|  | Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych | % |
|  | Masa zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | tys. Mg |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1)) | % |
|  | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | tys. Mg |
|  | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych | tys. Mg |
|  | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca | kg/mieszkańca |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2) | % |
|  | Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2) | % |
|  | Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych | % |
|  | Liczba stacji demontażu 3) | szt. |
|  | Liczba punktów zbierania pojazdów 3) | szt. |
|  | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | tys. Mg |
|  | Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3) | % |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |
|  | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys. Mg |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % |
|  | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % |
| Odpady opakowaniowe |  |  |
|  | Poziom odzysku – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu – ogółem | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
|  | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG,

2) – wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).

7. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Analizę wydatków na gospodarkę odpadami w powiecie wołomińskim dokonano w oparciu o publicznie dostępne dane zawarte w rocznikach statystycznych oraz informacje uzyskane ze Starostwa Powiatowego. Analiza ta nie obejmuje 2006 roku z uwagi na fakt, że pełne dane za ten rok będą dostępne dopiero w czerwcu br.

Zgodnie danymi statystycznymi, wydatki budżetów gmin na gospodarkę komunalną w powiecie wynosiły:

Tabela 39. Wydatki budżetów gmin powiatu wołomińskiego na gospodarkę komunalną w latach 2004 - 2005

| Pozycja | Rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | złote |  |
| oczyszczanie miast i gmin | 3.523.482 | 4.473.670 |
| gospodarka odpadami | 42.544 | 23.754 |

Tabela 40. Nakłady na środki trwałe w gospodarce odpadami w latach 2004 – 2005

| Pozycja | Rok |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 |
|  | tys. złotych |  |
| gospodarka odpadami ogółem | bd | 630,4 |

# 8. Zmiany w prawodawstwie Polskim w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 175, poz.1458). Ustawa ta nowelizuje następujące akty prawne:

- Ustawę o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.628 z późn. zm.);

- Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz.622 z póź. zm.);

- Ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z póź. zm.);

- Ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz.639 z późn.zm);

- Ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 . Nr 175, poz.1458)

oraz ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.).

Przepisy zawarte w wyżej wymienionych ustawach określają zasady postępowania z odpadami. Zawarte w nich są obowiązki, uprawnienia organów administracji publicznej, posiadaczy, wytwórców odpadów.

Ustawa wprowadziła znaczące modyfikacje dotyczące:

1) zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, poprzez zmianę art. 14 ust. 2 oraz uchylenie ust. 3 i 4 w art. 15 ustawy o odpadach.

Zmiany doprecyzowały i ujednoliciły ogólny zakres gminnego planu gospodarki. Z kolei wyłączenie gminnych planów gospodarki odpadami z ust. 7 w art. 15  i dodanie nowego ust. 7a w art. 15 ustawy zawęziło zakres gminnego planu gospodarki odpadami tylko do odpadów komunalnych powstających na obszarze danej gminy oraz przywożonych na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Konsekwencją tych zmian, była nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 46, poz. 333 i obowiązuje od 5 kwietnia 2006 r.

2) okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

Art. 14 ustęp 12b. określa okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Tabela 41. Wybrane zmiany w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628)  z 27.04.2001 dotyczące planów gospodarki odpadami

| AKT PRAWNY | PRZED AKTUALIZACJĄ | PO AKTUALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) z 27.04.2001r | Art. 14. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. 2. Plany te określają: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 5) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 13. Minister właściwy do spraw środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 3. Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności: 1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, 2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, 3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, 4) projektowany system gospodarowania odpadami. 4. Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto: 1) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, 2) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła. 7. Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. | Art.14. 1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami. 2. Plany gospodarki odpadami określają: 1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, 3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, 4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, 6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy: a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, 7) system gospodarowania odpadami, 8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowują: 1) minister właściwy do spraw środowiska - z realizacji planu krajowego, 2) zarząd województwa - z realizacji planu wojewódzkiego, 3) zarząd powiatu - z realizacji planu powiatowego, 4) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego. 13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami: 1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego, 2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego, 3. (uchylony) 4. (uchylony) 7. Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 7a.Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. |

Sprawozdanie zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego. W ustawie o odpadach został dodany rozdział 3a „zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”, który określa szczegółowe obowiązki gmin w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Rozdział ten określa także poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji. Naruszenie przepisów przez gminą jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany, w drodze decyzji, opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tys. do 200 tys. złotych, ustalając wysokość opłaty w zależności od stopnia niewykonania obowiązku.

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obligują gminy do sporządzania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Rada gminy dostosuje regulamin do planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu. W myśl nowych przepisów gmina jest obowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

# 9. Podsumowanie

Zaawansowanie realizacji celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede wszystkim niedostateczne środki własne, mogące stanowić wkład własny w pozyskiwanych środkach finansowych z Unii Europejskiej, także zbyt długie procedury przetargowe, jak również brak planów i projektów branżowych.

Uwagi ogólne

- Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego obejmuje okres od 29 września 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. Analiza stanu aktualnego przedstawionego w Sprawozdaniu wraz z analizą zapisanych w Planie celów i zadań pozwoliła na określenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz przedstawienie słabych i mocnych stron w tym zakresie.

- Podkreślić należy, że sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i trzech miesięcy. Wdrażanie gospodarki odpadami jest natomiast procesem długotrwałym, a część działań podjętych w tym czasie może zaowocować w późniejszym terminie.

- W wielu przypadkach brak było wiarygodnych danych dla oceny sytuacji w gospodarce odpadami i poziomu osiągnięcia zakładanych celów.

- W paru przypadkach w planie gospodarki odpadami nie przewidziano zadań odpowiadającym celom określonym w  krajowym planie gospodarki odpadami. Proponuje się, zatem wprowadzenie tych zadań podczas aktualizacji obecnie obowiązującego planu gospodarki odpadami.

- Pewne zadania wymienione w planie gospodarki odpadami nie zostały zrealizowane z powodu zaniechania działań w tych kierunkach bądź zmiany koncepcji prowadzących do tych działań i należy przypuszczać, że nie zostaną nigdy zrealizowane. Z tego powodu należy je usunąć podczas zmian lub ewentualnie aktualizacji planu.

- Z oczywistych przyczyn nie należy obciążać odpowiedzialnością władz samorządowych za niezrealizowane zadania organizacyjne polegające na tworzeniu międzygminnych powiązań celowych. Brak bowiem sukcesów w tym zakresie, zweryfikował w pewnym sensie celowość koncepcji tych związków. Należy mieć nadzieję, że większość z nich zostanie przeanalizowana podczas zmian i aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

- Analiza dostępnych danych wskazuje na znaczny wzrost ilości zebranych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem 2002. Systematycznie wzrasta liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Obszary, w których występują pozytywne skutki działań

- Stwierdzono, że na terenie powiatu zostały podjęte lub są kontynuowane zadania w zakresie objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców oraz selektywnej zbiórki odpadów (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier i tektura). Podjęto działania w zakresie zbiórki odpadów  niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzone były akcje edukacji ekologicznych mające na celu dotrzeć do jak najbardziej szerokiego grona odbiorców. Podjęte zostały działania w zakresie inwentaryzacji i sukcesywnego usuwania azbestu.

- Nastąpił wzrost ilości odpadów wysegregowanych u źródła przez mieszkańców oraz ilość odpadów opakowaniowych, kierowanych do odzysku przez firmy, które te odpady odebrały.

- Na terenie gmin powiatu zorganizowano zbiórkę baterii ze źródeł rozproszonych. Pomimo to, nie udało się osiągnąć wymaganych poziomów odzysku tych odpadów.

- Odnotowano wyraźny spadek ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

Sprawy wymagające dalszej poprawy

- Część odpadów nadal trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach oraz usuwanie na tzw. „dzikie wysypiska”.

- W latach 2004 - 2006 nie podjęto skutecznych działań mających na celu organizację zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Brak działań w zakresie realizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji może skutkować problemami w realizacji stopnia redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska.

- Brak jest dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych osadów ściekowych oraz odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych. Niemożliwa jest wiarygodna ocena sposobów prowadzenia gospodarki tymi odpadami.

- Brak jest odpowiednich danych dla oceny, czy osiągnięto zakładany poziomu odzysku olejów odpadowych. Z powodu braku rozpoznania stanu aktualnego w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, nie można ocenić, czy zakładany cel został zrealizowany. W celu jego osiągnięcia, konieczne są działania ciągłe.

- Estetyka i czystość na terenach osiedli mieszkaniowych i wokół nich, nadal stanowi znaczny problem powiatu.

Konkluzje i zalecenia na przyszłość

- Większość zadań wytyczonych w Planie ma charakter ciągły – proponuje się ich kontynuacje podczas wykonywania aktualizacji Planu. Przeprowadzona analiza sytuacji w powiecie wołomińskim podczas wykonywania niniejszego sprawozdania, wyznaczyła w efekcie listę priorytetową najpilniejszych do zrealizowania zadań. Można je określić następująco:

- Działania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Odpady biodegradowalne można wydzielić metodą mechanicznej segregacji, albo można wprowadzić system selektywnej zbiórki z podziałem na odpady ‘suche” i „mokre”. Niezależnie od tego, do unieszkodliwienia wydzielonych odpadów niezbędna jest kompostownia lub porozumienie z zarządzającym najbliższym tego rodzaju obiektem.

- Proponuje się stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy powiatu będą mogli przywozić odpady budowlane i poremontowe lub zorganizowanie punktu pośrednictwa pomiędzy posiadaczami tych odpadów a osobami lub podmiotami chcącymi przyjąć ten odpad w celu zagospodarowania. Możliwe jest także nawiązanie współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zajmującymi się recyklingiem odpadów budowlanych i poremontowych.

- W aktualizacji PGO należy zweryfikować rozpatrywane wskaźniki wytwarzania odpadów, a także przedstawić konkretne działania i zadania dla podniesienia liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów do zakładanych poziomów. Należy także zweryfikować prognozy dotyczące sytuacji demograficznej na terenie powiatu. Podstawową sprawą jest usprawnienie ewidencji ilości i rodzajów wytwarzanych i zbieranych odpadów oraz sposobów postępowania z nimi.

- W aktualizacji PGO należy podać konkretną wartość wskaźnika, a także zintensyfikować działania i zadania dla zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie.

- W zakresie selektywnej zbiórki, dla osiągnięcia zakładanego celu proponuje się wzmożenie akcji edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców i przeanalizowanie konieczności utrzymania zbierania selektywnego w ogólnodostępnych pojemnikach na terenie powiatu. Konieczne jest również usprawnienie systemu ewidencji zbieranych odpadów, poprzez rygorystyczne przestrzeganie składania przez podmioty zajmujące się zbieraniem odpadów sprawozdań z prowadzonej na terenie powiatu działalności.

- Proponuje się wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego mieszkańcom gmin pozbywania się odpadów wielkogabarytowych również poza terminami akcyjnych zbiórek, np. na telefon lub przywożenie odpadów do wyznaczonego punktu na terenie miejscowości, skąd odpady te będą transportowane do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania.

- W aktualizacji PGO proponuje się wprowadzenie instrumentów organizacyjnych, które umożliwią selektywne zbieranie pozostałych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Konieczne jest także usprawnienie ewidencji zbieranych odpadów niebezpiecznych oraz dalszego sposobu postępowania z nimi, gdyż w tej chwili informacja o ilości, miejscach i rodzajach zbieranych selektywnie odpadów jest niepełna.

- Ustawa o odpadach obliguje do aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż raz na 4 lata, zatem następny plan gospodarki odpadami powinien zostać uchwalony przed 31 grudnia 2007 roku.

- Ponadto, zachodzi potrzeba dokonania weryfikacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami uwzględniającej:

a) zmiany w programach wyższego szczebla, tj. w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza,

b) plany i programy rozwoju Powiatu Wołomińskiego przyjęte na lata 2007 – 2012, ujęte w :

-  Planie Rozwoju Lokalnego,

-  Strategii Rozwoju.

d) uszczegółowienie celów i działań proekologicznych dokonane przez gminy oraz podmioty gospodarcze,

e)dostosowanie do zmienionych, aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

- W zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym istotny jest fakt, stałego podnoszenia świadomości przedsiębiorców (m.in. poprzez seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, oraz dystrybucję ulotek informacyjnych o obowiązkach posiadaczy odpadów) stale wzrasta ilość firm regulujących kwestie formalno-prawne w zakresie gospodarowania posiadanymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Tego rodzaju działania wymuszają obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

- W konkluzji można stwierdzić, że w ramach aktualizacji planu gospodarki odpadami istnieje konieczność wyznaczenia nowych działań przy jednoczesnym zaniechaniu innych oraz konieczność opracowania nowego harmonogramu realizacji zadań uwzględniającego: harmonogramy ujęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 opublikowanym w Monitorze Polskim  z 29 grudnia 2006 r. Nr 90, poz. 946, jak również wnioski wynikające z planu wojewódzkiego.

# Załącznik nr 1

# Karty składowisk i instalacji do odzysku odpadów

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

| Lp | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów | SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ |  |
| 1.2 | Gmina | TŁUSZCZ |  |
| 1.3 | Powiat | WOŁOMIŃSKI |  |
| 1.4 | Województwo | MAZOWIECKIE |  |
| 1.5 | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6 | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7 | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE |
| 1.8 | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | GMINA TŁUSZCZ UL. WARSZAWSKA 10, 05-240 TŁUSZCZ (jednostka samorządu terytorialnego) |
| 1.9 | REGON (jeśli posiada) |  | 550668166 |
| 1.10 | NIP (jeśli posiada) |  | 125-133-48-45 |
| 1.11 | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | GMINA TŁUSZCZ UL. WARSZAWSKA 10, 05-240 TŁUSZCZ (jednostka samorządu terytorialnego) |
| 1.12 | REGON (jeśli posiada) |  | 550668166 |
| 1.13 | NIP (jeśli posiada) |  | 125-133-48-45 |
| 1.14 | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  | D.S. s.c. Z. Dąbrowski & K. Sowiński ul. Żytnia 10, 05-240 TŁUSZCZ |
| 1.15 | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). |  | PRZEDSIĘBIORCA PRYWATNY |
| 1.16 | REGON (jeśli posiada) |  | 015888710 |
| 1.17 | NIP (jeśli posiada) |  | 125-133-38-05 |
| 1.18 | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | TAK |  |
| 1.19 | Liczba kwater | sztuk |  |
| 1.20 | Liczba kwater eksploatowanych | sztuk |  |
| 1.21 | Liczba kwater zamkniętych | sztuk |  |
| 1.22 | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | NIE |  |
| 1.23 | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | TAK |  |
| 1.24 | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | NIE |  |
| 1.25 | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | NIE |  |
| 1.26 | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | NIE |  |
| II. Decyzje administracyjne |  |  |  |
| 2.1 | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.2 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.3 | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | URZĄD MIEJSKI I GMINY TŁUSZCZ 26.03.1987r. 8381-23/87 |
| 2.4 | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.5 | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |
| 2.6 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.7 | Czy przepisów wć. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.8 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.9 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.10 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania. |  |
| 2.11 | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania |  |
| 2.12 | Czy przepisów wC decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.13 | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |
| 2.14 | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. |  |
| 2.15 | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. |  |
| 2.16 | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.18 | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji . podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. |  |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. |  |
| 2.20 | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. |  |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | WOJEWODA MAZOWIECKI 17.11.06r. WŚR.V.AT.6621/8/2006 2007 30 KWIETNIA 2007r. |
| 2.22 | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia. | 2007 |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | WOJEWODA MAZOWIECKI 04.09.06r. WŚR-V-6625/9/06 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | 30.04.2007r. |
| 2.25 | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | WOJEWODA MAZOWIECKI 13.09.2006r. WŚR-V-6626.AT/8/06 30.05.2007r. |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. |  |
| 2.27 | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | NIE |
| 2.28 | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |
| III. Bazy danych i wykazy |  |  |  |
| 3.1 | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] |  |
| 3.2 | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. |  |
| 3.3 | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | TAK |  |
| 3.4 | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | TAK |  |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | TAK |  |
| 3.6 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | TAK |  |
| 3.7 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | TAK |  |
| 3.8 | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | TAK |  |
| IV. Wymagania techniczne |  |  |  |
| 4.1 | Pojemność całkowita | 2,50m3 |  |
| 4.2 | Pojemność zapełniona | 1,83m3 |  |
| 4.3 | Pojemność pozostała do zapełnienia | 0m3 |  |
| 4.4 | Powierzchnia w granicach korony | m2 |  |
| 4.5 | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |
| 4.6 | Drenaż odcieków | NIE |  |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |
|  |  | Zewnętrzny system rowów |  |
| 4.7 | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |
| 4.8 | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] |  |
|  |  | Z emisją do atmosfery |  |
|  |  | Spalanie w pochodni |  |
|  |  | Odzysk energii |  |
| 4.9 | Pas zieleni | TAK |  |
|  |  | Szerokość pasa 30 m |  |
| 4.10. | Ogrodzenie | TAK |  |
| 4.11 | Rejestracja wjazdów | TAK |  |
| 4.12 | Ewidencja odpadów | NIE |  |
| 4.13 | Waga | NIE |  |
| 4.14 | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 4.15 | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | TAK |  |
|  |  | ODPADY 17 01 03 17 01 07 17 01 81 17 01 82 17 05 04 17 05 06 |  |
| 4.16 | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne |  |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |
|  |  | Wody powierzchniowe | NIE |
|  |  | Wody podziemne | NIE |
| 4.17 | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | NIE |
|  |  | Wody powierzchniowe | TAK |
|  |  | Wody odciekowe | NIE |
|  |  | Wody podziemne | TAK |
|  |  | Gaz składowiskowy | NIE |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | NIE |
|  |  | Struktura i skład odpadów | NIE |
| V. Dofinansowanie |  |  |  |
| 5.1 | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 0 |
| 5.2 | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić .0.. | 1 000 000 |
| VI. Odpady |  |  |  |
| 6.1 | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | TAK |  |
| 6.2 | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | NIE |  |
| 6.3 | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) | 16 03 80 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 08 01 19 08 02 19 08 05 20 03 01 20 03 02 20 03 99 12 01 21 12 01 99 19 12 09 19 12 12 |  |
| 6.4 | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | TAK |  |
| 6.5 | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | 17 01 01 17 01 02 17 05 08 na drogi technologiczne 17 01 03 17 01 07 17 01 81 17 01 82 17 05 04 17 05 06 wykorzystanie do tworzenia warstw izolacyjnych oraz kształtowanie skarp składowiska |  |
| 6.6 | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Brak danych |  |
| 6.7 | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Brak szczegółowych danych. Szacunkowa ilość zdeponowanych odpadów w latach 2002-2005 wynosi 41 600 Mg określona na podstawie średniej dobowej ilości dowożonych odpadów na składowisko. |  |
| 6.8 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | brak danych |  |
| 6.9 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |  |
| 6.10 | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Szacunkowa ilość zdeponowanych odpadów w latach 2002-2005 wynosi 41 600 Mg określona na podstawie średniej dobowej ilości dowożonych odpadów na składowisko. |  |
| 6.11 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Brak danych |  |
| 6.12 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | Nie dotyczy |  |
| 6.13 | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | Szacunkowa ilość zdeponowanych odpadów w latach 2002-2005 wynosi 41 600 Mg określona na podstawie średniej dobowej ilości dowożonych odpadów na składowisko. |  |
| 6.14 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.15 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | Brak danych |  |
| 6.16 | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.17 | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] |  |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) |  |
| 6.19. | Masa odpadów nagromadzonych na koniec roku 2006 | [Mg] lub m3 |  |
| VII. Inne |  |  |  |
| 7.1 | Rok uruchomienia składowiska |  |  |
| 7.2 | Rejon lub gminy obsługiwane przez składowisko |  |  |
| 7.3 | Wnioski z przeglądu ekologicznego | w miarę możliwości kserografia |  |

Objaśnienia do tabeli:

1) N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN . składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Tabela 7. Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych |
| 1.2. | Gmina | Wołomin |
| 1.3. | Powiat | Wołomiński |
| 1.4. | Województwo | Mazowieckie |
| 1.5. | REGON | 013269640 |
| 1.6. | NIP | 125-13-33-722 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Wołomin |
| 1.9. | REGON | 013269640 |
| 1.10. | NIP | 125-13-33-722 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Wołomin |
| 1.12. | REGON | 013269640 |
| 1.13. | NIP | 125-13-33-722 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Miejski Zakład Oczyszczania, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin (jednostka budżetowa Gminy Wołomin) |
| 1.15. | REGON | 013006082 |
| 1.16. | NIP | 125-00-01-426 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 2 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | Tak |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Prezydium Rady Narodowej, decyzja z dnia 06.11.1973, znak: GPU/II/600/120/73, Starostwo Powiatowe Wołomin, decyzja z dnia 02.06.2006, znak: 1482p/82/p/06 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, decyzja z dnia 28.06.2006, znak: 552/2006 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | Nie |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33, ust. 2, pkt 1 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy wykonano przepisy dot. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33, ust. 2, pkt 1 ustawy wprowadzającej? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33, ust. 2, pkt 2 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy wykonano przepisy dot. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33, ust. 2, pkt 2 ustawy wprowadzającej? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33, ust. 6 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33, ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Zgoda Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.09.2005, data zamknięcia: 30.12.2005 |
| 2.21 | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2006, znak: Wśr-v-6625/5/06 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji była czasowa? | Nie dotyczy |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Decyzja z dnia 14.02.2007, znak: Wśr.V.AC.6626/26/07 |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | Wniosek złożono w lutym 2007 r. |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Tak |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Tak |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko jest ujęte w bazie WIOŚ? | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie WUS? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 880.000 m3 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 790.000 m3 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 90.000 m3 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | Brak danych |
| 4.5. | Uszczelnienie | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna: glina naturalna Miąższość: 0,5 – 1,0 m Współczynnik filtracji: k < 10-9 m/s |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna: bentomata Miąższość: 5.000 g/m2 |
|  |  | Izolacja syntetyczna: geomembrana Materiał: PEHD Grubość: 4 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa: Miąższość: 0,5 m Współczynnik filtracji: k < 10-4 m/s |
|  |  | Kolektory: Materiał: PEHD Średnica: 100 – 200 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy: Nachylenie wzdłuż kolektorów: 2 – 4% |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach: Zbiornik na odcieki, poj. 88 m3 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej? Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej? Tak |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych? Tak, rozdeszczowanie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni? Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak |
|  |  | Szerokość pasa: 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | Nie |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do wycia i dezynfekcji | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przykrywających odpady | Tak |
|  |  | Materiał: odpady 19 05 99 i 19 09 03 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny: Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe: Tak |
|  |  | Wody odciekowe: Nie |
|  |  | Wody podziemne: tak |
|  |  | Gaz składowiskowy: Nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska: Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów: Nie |
| 5. | Dofinansowanie |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza własnymi zarządzającego) | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza własnymi zarządzającego) | 1.200.000 PLN |
| 6. | Odpady |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów deponowane są odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów deponowane są wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 10 01 01 10 01 02 10 01 15 10 01 80 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 01 80 17 01 81 19 08 05 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 19 06 04 19 06 06 19 08 01 19 08 02 10 09 01 19 09 03 19 12 12 20 02 03 20 03 01 20 03 02 20 03 07 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady SA składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | Nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady | Nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 21.472 Mg |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. | Brak danych |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | Brak danych |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 16.844 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. | Nie dotyczy |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | Brak danych |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 15.674 Mg |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. | Nie dotyczy |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | Brak danych |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 19.875 Mg |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. | Nie dotyczy |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | Nie dotyczy |

  - Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Kartę instalacji odzysku – sortowni odpadów znajdującej się w Wołominie przy ul. Łukaszewicza 4 przedstawiono w tabeli 8. Źródłem informacji zawartych w tabeli jest Urząd Miejski w Wołominie.

Tabela 8. Karta instalacji odzysku odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Sortownia odpadów, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin |
| 1.2. | Gmina | Wołomin |
| 1.3. | Powiat | Wołomin |
| 1.4. | Województwo | Mazowieckie |
| 1.5. | REGON | Nie posiada |
| 1.6. | NIP | Nie posiada |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Instalacja do segregacji odpadów, proces odzysku: R-14 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Odzysk odbywa się na linii sortowniczej ręcznej w oddzielnej wolno stojącej hali znajdującej się na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Miejski Zakład Oczyszczania, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin (jednostka budżetowa Gminy Wołomin) |
| 1.10 | REGON | 013006082 |
| 1.11. | NIP | 125-00-01-426 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Gmina Wołomin |
| 1.13 | REGON | 013269640 |
| 1.14. | NIP | 125-13-33-722 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Miejski Zakład Oczyszczania, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin (jednostka budżetowa Gminy Wołomin) |
| 1.16. | REGON | 013006082 |
| 1.17. | NIP | 125-00-01-426 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje | Nie dotyczy |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Nie dotyczy |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | Nie dotyczy |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów | Decyzja nr 278/04 wydana przez Starostę Wołomińskiego |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie dotyczy |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy instalacja ujęta jest w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy instalacje jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.3. | Czy instalacja ujęta jest w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.4. | Czy instalacja ujęta jest w bazie WUS? | Tak |
| 4. | Odpady |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Zgodnie z decyzją nr 278/04 wydaną przez Starostę Wołomińskiego |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwienia | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. | 20.003 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. | 23.071 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. | 24.376 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. | Nie dotyczy |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. | 19.834 Mg |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. | Nie dotyczy |

# Spis tabel

Tabela 1. Przebieg procesu uchwalania gminnych planów gospodarki odpadami na terenie powiatu	6

Tabela 2. Przebieg procesu uchwalania nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie powiatu	6

Tabela 3. Przebieg procesu określania i podawania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	7

Tabela 4. Przebieg procesu tworzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminach na terenie powiatu	7

Tabela 5. Sposoby zbierania odpadów z terenu gmin powiatu wołomińskiego	8

Tabela 6. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego objęci zorganizowaną zbiórką odpadów w poszczególnych gminach	9

Tabela 7. Ilości odpadów komunalnych zebranych z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego	10

Tabela 8. Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór i transport odpadów na terenie gmin powiatu wołomińskiego	11

Tabela 9. Mieszkańcy powiatu wołomińskiego objęci zorganizowaną zbiórką odpadów na terenie poszczególnych gmin	14

Tabela 10. Podstawowe informacje na temat realizacji systemu selektywnego zbierania odpadów w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego	15

Tabela 11. Ilości i rodzaje odpadów zebranych selektywnie w latach 2004 - 2006	18

Tabela 12. Ilość zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiorki na terenie powiatu wołomińskiego  w latach 2004 - 2006	18

Tabela 13. Ilości odpadów zebranych selektywnie na terenie poszczególnych gmin w latach 2004 - 2006	19

Tabela 14. Funkcjonujące systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych w poszczególnych gminach powiatu wołomińskiego	20

Tabela 15. Ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych w poszczególnych gminach w latach 2004 - 006	21

Tabela 16. Odpady opakowaniowe wytworzone na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	22

Tabela 17. Wykaz oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego	23

Tabela 18. Ilości i rodzaje z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	24

Tabela 19. Ilości i rodzaje odpadów z sektora gospodarczego wytwarzane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	29

Tabela 20. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004 - 2006	31

Tabela 21. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006	32

Tabela 22. Miejsca składowania odpadów komunalnych z terenu powiatu wołomińskiego	32

Tabela 23. „Dzikie” wysypiska zlikwidowane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 – 2006	33

Tabela 24. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom odzysku w latach 2004 - 2006	34

Tabela 25. Rodzaje i ilości odpadów z sektora gospodarczego poddawane procesom unieszkodliwiania w latach 2004 - 2006	35

Tabela 26. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku w latach 2004 – 2006	36

Tabela 27. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych procesom unieszkodliwiania w latach 2004 – 2006	37

Tabela 28. Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie powiatu wołomińskiego	37

Tabela 29. Ilości i rodzaje oraz sposób postępowania z olejami odpadowymi w latach 2004 - 2006	39

Tabela 30. Ilości baterii i akumulatorów wytworzonych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	41

Tabela 31. Ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowane w gminach powiatu wołomińskiego	42

Tabela 32. Ilości i rodzaje wytworzonych odpadów z demontażu wyeksploatowanych pojazdów na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	45

Tabela 33. Ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	46

Tabela 34. Ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrane na terenie powiatu wołomińskiego w latach 2004 - 2006	47

Tabela 35. Harmonogram realizacji zadań w latach 2004-2007	60

Tabela 36.  Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu w latach 2004-2006 w porównaniu z zadaniami zapisanymi w KPGO	61

Tabela 37. Wskaźniki stanu realizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego	64

Tabela 38.  Proponowane wskaźniki monitorowania osiągania przyjętych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego celów i zadań	68

Tabela 39. Wydatki budżetów gmin powiatu wołomińskiego na gospodarkę komunalną w latach 2004 - 2005	71

Tabela 40. Nakłady na środki trwałe w gospodarce odpadami w latach 2004 – 2005	71

Tabela 41. Wybrane zmiany w ustawie o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628)  z 27.04.2001 dotyczące planów gospodarki odpadami	72