Specyfikacja makiet ryb 3D i tabliczek informacyjnych.

Plac w Kuligowie:

Naturalistyczne modele ryb w wymiarach rekordów wędkarskich, wykonane z żywic poliestrowych i włókna szklanego, malowane lakierami samochodowymi w kolorach naturalnych, całkowicie  odporne na warunki atmosferyczne.

| Nazwa - długość | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| - Sum - 2,53 m | 1 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Wąsy z elastycznego tworzywa odpornego na złamanie. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450” . - Wielkość podstawy = obrys modelu. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 4 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24 cm za pomocą śrub Ø 10 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |
| - Okoń – 0,5 m | 1 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450” . - Wielkość podstawy 0,5 m2. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 2 bloczkach betonowych o wymiarach 14x38x24 cm za pomocą śrub Ø 10 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |
| - Leszcz – 0,79 m | 1 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450” . - Wielkość podstawy 0,5 m2. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 2 bloczkach betonowych o wymiarach 14x38x24 cm za pomocą śrub Ø 10 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |
| - Szczupak – 1,28 m | 1 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450”. - Wielkość podstawy 0,5 m2. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 2 bloczkach betonowych o wymiarach 14x38x24 cm za pomocą śrub Ø 10 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |
| - Sandacz - 1,09 m | 1 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450”. - Wielkość podstawy 0,5 m2. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 2 bloczkach betonowych o wymiarach 14x38x24 cm za pomocą śrub Ø 10 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |

Inne elementy wyposażenia

| - Tabliczki do opisu eksponatów | 5 szt. | Odporna na UV, zabezpieczona laminatem, kolorowy wydruk na płytach PCV grubości 5 mm. Ogólna informacja o danym gatunku, występowanie, ciekawostki. Projekty graficzne zatwierdzone przez inwestora. Konstrukcja pod tabliczkę: Płyta ze sklejki wodoodpornej – czarna lub ciemny brąz, grubości 15 mm ustawiona pod kątem 30 stopni do podłoża o wymiarach 420x297 mm, zamocowana na rurze stalowej ocynk. minimum Ø50 mm. Stylistyka powiązana z tablicą informacyjną główną (czcionka). Tabliczka 50-60 cm nad ziemią. Rura nośna zabetonowana w ziemi na głębokość 60 cm. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze ciemno- szarym, czarnym lub ciemno-zielonym. |
| --- | --- | --- |

Plac w Starych Załubicach.

Makiety ryb 3D wykonane z żywic poliestrowych i włókna szklanego, malowane lakierami samochodowymi w kolorach naturalnych, całkowicie  odporne na warunki atmosferyczne

| Ryby duże | 3 szt. | - Grubość ścianek modelu minimum – 3 warstwy maty szklanej „450”. - Model trwale zamocowany na podstawie z włókna szklanego grubości 5 warstw maty szklanej „450”. - Wielkość podstawy min. 0,8 m2. - Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 2 bloczkach betonowych o wymiarach 18x42x28 cm za pomocą śrub Ø 13 mm. Krawędzie podstawy zamaskowane piaskiem. |
| --- | --- | --- |
| Tabliczki do opisu eksponatów | 1 szt. | Odporna na UV, zabezpieczona laminatem, kolorowy wydruk na płytach PCV grubości 5mm. Ogólna informacja o danym gatunku, występowanie, ciekawostki. Projekty graficzne zatwierdzone przez inwestora. Konstrukcja pod tabliczkę: Płyta ze sklejki wodoodpornej – czarna lub ciemny brąz, grubości 15 mm ustawiona pod kątem 30 stopni do podłoża o wymiarach 700x500 mm, Stylistyka powiązana z tablicą informacyjną główną (czcionka). Zamocowana na rurze stalowej ocynkowanej, minimum Ø70 mm. Tabliczka 50-60 cm nad ziemią. Rura nośna zabetonowana w ziemi na głębokość 60 cm. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze ciemno- szarym, czarnym lub ciemno-zielonym. |

Wielkości makiet ryb i charakterystyczny układ każdego gatunku obrazuje poniższa grafika.