PT 2370 / 6 / 06

Wymagania dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

(PN-EN 1846-1 S-2-3-8000-8/4000-1 )

| lp. | wyszczególnienie | wymag. min. | proponowane rozwiazanie (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną i zabudowa pożarnicza |  |  |
| 1.1 | Podwozie z napędem 6 x 6 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego. Samochód musi spełniać „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP- CNBOP- czerwiec 2002” oraz rozdziale VII wymagań szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP- CNBOP- czerwiec 2002 |  |  |
| 1.1.2 | Kabina jednomodułowa z układem miejsc dla załogi 1+1+1. |  |  |
| 1.1.3 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon , przystosowany do pracy w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Na stanowisku obsługi autopompy głośnik (z możliwością wyłączania) podłączony do urządzenia łączności radiowej. Urządzenie akustyczne uprzywilejowania w ruchu drogowym powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, w tym za pomocą radiotelefonu. Zamontowane ładowarki do radiotelefonów nasobnych i latarek (dla wymienionych w pkt. 3.1.42 i 3.1.36). Pozostałe wymagania dla kabiny kierowcy jak w pkt 1.1. 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP- CNBOP - czerwiec 2002” . |  |  |
| 1.1.4 | Pojazd należy wyposażyć w maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej mocy 2000W o konstrukcji umożliwiającej jego chowanie (opuszczanie ) poniżej płaszczyzny podestu lub elementów osłonowych (relingów). Dopuszcza się konstrukcję osłaniającą reflektory . |  |  |
| 1.1.5 | System ABS |  |  |
| 1.1.6 | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne). |  |  |
| 1.1.7 | Jeżeli konstrukcja pojazdu uniemożliwia umieszczenie mocowania koła zapasowego w miejscu zapewniającym łatwy dostęp i zdjęcie koła , to wówczas koło zapasowe może być dostarczone „luzem”. |  |  |
| 2. | Układ wodno-pianowy : |  |  |
| 2.1 | Układ wodno-pianowy musi spełniać warunki określone w „Wymaganiach ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002” jak również rozdz. VII wymagań szczegółowych samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP- CNBOP- czerwiec 2002 Podać łączną pojemność zbiorników wody i środka pianotwórczego. | - poj. zbiornika (wodnego + środka pian.min. 10 m3) |  |
| 2.2 | Autopompa jednofazowa Wymagania zgodne z wymaganiami ogólnymi dla samochodów - ratowniczo gaśniczych KGPSP-CNBOP – czerwiec 2002 Podać producenta autopompy oraz parametry wydajności przy wysokości ssania 1,5 m i ciśnienia 0,8 MPa. | wydajności min 6000 dm3/min. przy 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m |  |
| 2.3 | Samochód musi być wyposażony w jedną linie szybkiego natarcia zwijaną elektrycznie wymagania zgodne z „Wymaganiami ogólnymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002”. |  |  |
| 2.4 | Układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy; pozostałe wymagania dla instalacji zraszaczowej określa „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002”. |  |  |
| 2.5 | Na dachu pojazdu umieszczone działko wodno-pianowe o konstrukcji umożliwiającej jego chowanie (opuszczanie) poniżej płaszczyzny podestu lub elementów osłonowych – pozostałe wymagania dla działka zgodne „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP czerwiec 2002” i VII rozdziale wymagań szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002”. |  |  |
| 3. | W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewożenia i wykonać zamocowania – z zastrzeżeniem pkt 3.2 i 3.3 – dla następującego wyposażenia pożarniczego: (Wymagania dla wyposażenia pożarniczego i jego rozmieszczenie w pojeździe zgodne z warunkami określonymi „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec2002” oraz rozdz. VII wymagań szczegółowych dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002”oraz ponadto :. |  |  |
| 3.1.1 | Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka Maski do aparatów powietrznych nadciśnieniowych | 3 szt. |  |
| 3.1.2 3.1.3 | Ubranie i wyposażenie ochronne: Buty kanalizacyjne Ubranie żaroodporne średnie | 2 par 2 szt. |  |
| 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 | Urządzenia gaśnicze Gaśnica śniegowa (CO2) 6 kg Koc gaśniczy Hydronetka 10 dm3 Motopompa pływająca | 1 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. |  |
| 3.1.8 3.1.9 | Węże, armatura oraz wyposażenie rozdz. VII tabela 1 grupa 3 „Wymagań szczegółowych dla samochodów ratowniczo - gaśniczych Wymagania dla ciężkiego samochodu – KG PSP-CNBOP – czerwiec 2002” a ponadto: Kurtyna wodna 75 | 2szt. |  |
| 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 3.1.21 3.1.22 3.1.23 3.1.24 | Sprzęt ratowniczy i narzędzia pracy: Bosak lekki ogólnego przeznaczenia Bosak sufitowy Piła poprzeczna Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnych typów ( do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych) Pilarka do drewna o napędzie spalinowym Nożyce do prętów, kłódek i łańcuchów (min. średn. 10 mm) Kilof Widły Szufla Młot 5 kg Szpadel Łopatka saperska Siekiera Sikierołom Drabina nasadkowa 4- przęsłowa | 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt 1 szt 2 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |
| 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28 3.1.29 3.1.30 3.1.31 3.1.32 3.1.33 3.1.34 3.1.35 | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności: Agregat prądotwórczy min. 2,2 kVA, stopień bezpieczeństwa IP-54 ( kompatybilny z pozycją 1.1.4, 3.1.34 ) Dwa reflektory przenośne o mocy 1000 W każdy z przewodami o długości min. 10 m + dwa stojaki Przedłużacz elektryczny o długości 50 m na zwijadle z rozdzielaczem 220 V Latarki elektryczne indywidualne EX , akumulatorowe z ładowarką Statywy do zawieszania taśmy odgradzającej z podstawkami Taśma do odgradzania miejsca akcji z folii biało-czerwonej o długości 500m Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym z możliwością ustawienia „fali świetlnej” (synchronizacja bezprzewodowa) z ładowarkami Stożki ostrzegawcze uliczne Radiotelefon nasobny w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz i mocy 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, z ładowarką. Kliny pod koła Zbiornik 0,2 dm3 z olejem łańcuchowym | 1 kpl min. - 2.2 kVA 1 kpl. 2 kpl. 3 kpl 10 kpl 1 szt. 4 kpl 6 szt. 1 kpl 1 szt 1 kpl |  |
| 3.1.36 3.1.37 3.1.38 | Sprzęt pozostały: Miotła kokosowa z trzonkiem Kanistry na paliwo 5 l Koło ratunkowe | 1 szt. 2 szt. 1 szt. |  |
| 3.2 | Zamawiający może zażądać dostosowania mocowań do sprzętu użytkowanego w jednostce odbierającej pojazd. |  |  |
| 3.3 | Pojazdy należy dostarczyć z wyposażeniem pożarniczym wymienionym w punktach: 3.1.25 Agregat prądotwórczy min 2,2 kVA, stopień bezpieczeństwa I P- 54 - 1 kpl. 3.1.26 Dwa reflektory przenośne o mocy 1000 W każdy z przewodem o długości min. 10 m + dwa stojaki – 1 kpl. 3.1.28 Latarki elektryczne indywidualne EX , akumulatorowe z ładowarką 3 kpl. 3.1.31 Przenośne lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym z możliwością ustawienia „fali świetlnej” (synchronizacja bezprzewodowa) z ładowarkami – 4 kpl. 3.1.33 Radiotelefon nasobny w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz i mocy 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, z ładowarką – 1 kpl. |  |  |
| 4. | Dodatkowo: |  |  |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | Schemat układu wodno-pianowego;* Propozycję rozmieszczenia sprzętu w pojeździe (rysunki schematyczne schowków i skrytek wraz z podaniem zawartości);* Bilans obciążeń pojazdu ( MMR );* Załączyć świadectwo homologacji podwozia proponowanego pojazdu.* Certyfikat (świadectwo) CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem na oferowany pojazd.* Sprzęt (podlegający certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać certyfikat (świadectwo) CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony ** Gwarancja na cały pojazd i jego wyposażenie 24 miesiące. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia maks. 72 godziny. |  |  |

*  - dokumenty należy dołączyć do oferty. W przypadku braku dokumentów w ofercie oferta zostanie odrzucona.

** - dokumenty należy przedłożyć podczas odbioru przedmiotu zamówienia